내부 검토용 / DRAFT

PX4 기반 틸트로터 VTOL 비행제어시스템

HILS/시각화 연동 외부 인터페이스 통제 문서 (EICD)

| 문서번호 (Doc No.) | EICD-PXTR-HILS-001 |
| --- | --- |
| 개정번호 (Revision) | A (초안) |
| 발행일 (Date) | 2026-08-31 |
| 발행처 | Airbility Co., Ltd. — 비행제어 SW팀 |
| 적용 대상 | PX4 커스텀 펌웨어 (airbility-dev/px4-custom-firmware, develop/main-v1.15.4) |

# 개정 이력 (Revision History)

| Rev | 일자 | 변경 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2026-08-31 | 최초 발행 (초안) — HILS/시각화 연동 범위 정의 | 비행제어SW팀 |

# 목차 (Table of Contents)

목차를 보려면 Word에서 필드 업데이트(F9)를 실행하세요.

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 Airbility 커스텀 PX4 비행제어소프트웨어(OFP: Operational Flight Program)가 HILS(Hardware-In-the-Loop Simulation) 환경 시뮬레이터 및 시각화(Visualization) 시스템과 연동하기 위해 필요한 외부 인터페이스(물리적/논리적 연결, 프로토콜, 방향, 주기)를 정의하는 것을 목적으로 한다. 각 인터페이스에서 교환되는 메시지/필드 단위의 상세 정의는 별도 문서인 「ICD-PXTR-HILS-001 인터페이스 통제 문서」를 따른다.

## 1.2 적용범위

본 문서는 아래 3개 서브시스템 간 외부 인터페이스에 적용된다.

① 비행제어시스템(FCC, Flight Control Computer) — PX4 커스텀 펌웨어 (airbility-dev/px4-custom-firmware, develop/main-v1.15.4 기준)

② HILS 환경 시뮬레이터(ENV) — 비행 동역학(FDM) 및 센서모델을 계산하는 외부 소프트웨어/장비

③ 시각화 시스템(VIS) — 조종사/관제사에게 3D 외부 시계(Out-The-Window) 또는 지도/HUD 화면을 제공하는 소프트웨어

실비행(운용) 모드에서 FCC와 실제 센서/액추에이터(IMU, GPS, 틸트 서보 등) 간 인터페이스는 본 문서 3.3절(참고용)로 다루되, 상세 하드웨어 ICD는 별도 문서로 관리한다.

## 1.3 용어 및 약어 정의

| 약어 | 정의 |
| --- | --- |
| FCC | Flight Control Computer — 비행제어컴퓨터 (본 프로젝트에서는 PX4 OFP가 탑재되는 보드) |
| OFP | Operational Flight Program — 비행제어소프트웨어(펌웨어) |
| HILS / HITL | Hardware-In-the-Loop Simulation — 실제 FCC 하드웨어에 가상 센서 입력을 주입하여 폐루프로 검증하는 시뮬레이션 기법 |
| SITL | Software-In-the-Loop — FCC 소프트웨어를 PC 상에서 실행하는 순수 소프트웨어 시뮬레이션 |
| ENV | HILS 환경 시뮬레이터 (비행 동역학 모델 + 센서 모델 + 지형/기상 모델) |
| VIS | 시각화 시스템 (3D 뷰, 지도, HUD 등) |
| EICD | External Interface Control Document — 외부 인터페이스 통제 문서(본 문서) |
| ICD | Interface Control Document — 메시지/필드 단위 상세를 정의하는 인터페이스 통제 문서 |
| MAVLink | PX4/ArduPilot 계열에서 표준으로 사용하는 경량 UAV 통신 프로토콜 |
| uORB | PX4 내부 프로세스 간 발행-구독(pub-sub) 미들웨어 및 그 메시지(토픽) |
| EKF2 | PX4의 확장 칼만필터 기반 상태추정 모듈 (위치/속도/자세 추정) |
| NED | North-East-Down — 로컬 지평좌표계 |
| FRD | Forward-Right-Down — 기체(Body) 좌표계 |
| WGS84 | World Geodetic System 1984 — GPS 위경도 기준 좌표계 |
| HIL_* | MAVLink 표준 HIL(Hardware-In-the-Loop) 메시지 군 (HIL_SENSOR, HIL_GPS 등) |

## 1.4 참고 문서

PX4 사용자/개발자 가이드 (https://docs.px4.io/main/en/)

MAVLink Common/Development Message Set (https://mavlink.io/en/messages/)

airbility-dev/px4-custom-firmware 소스코드 (msg/, src/modules/simulation/, src/modules/mavlink/)

ICD-PXTR-HILS-001 인터페이스 통제 문서 (본 EICD의 하위 문서)

# 2. 시스템 개요

## 2.1 시스템 구성

본 시스템은 실물 FCC 보드(PX4 커스텀 OFP 탑재)를 중심으로, HILS 환경 시뮬레이터가 비행 동역학과 센서 신호를 계산하여 FCC에 주입하고, FCC는 이를 실제 비행 상황과 동일하게 인식하여 제어연산을 수행한 뒤 액추에이터(모터/틸트 서보) 명령을 다시 환경 시뮬레이터로 되돌려 폐루프를 형성한다. 동시에 FCC가 추정한 상태값(위치/속도/자세/틸트각 등)은 시각화 시스템으로 전달되어 외부 환경(시점, 지형, HUD 등)을 실시간으로 갱신한다.

※ 구성도는 별첨 그림 1을 참조. 본 문서에서는 텍스트 블록도로 대체 표기함.

[FCC: PX4 OFP]
   ↑ᴬ HIL 센서/GPS/틸트 피드백 주입 (ENV→FCC)
   ↓ᴮ 액추에이터/틸트 명령 출력 (FCC→ENV)
[ENV: HILS 환경 시뮬레이터 — FDM/센서모델/지형·기상모델]

[FCC: PX4 OFP]
   ↓ᶜ 상태 텔레메트리 (FCC→VIS)
[VIS: 시각화 시스템 — 3D 뷰/지도/HUD]

## 2.2 인터페이스 목록

| ID | 명칭 | 연결 시스템 | 매체 | 방향 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EICD-01 | FCC ↔ HILS 환경 시뮬레이터 (센서 주입 / 액추에이터 피드백) | FCC ↔ ENV | Ethernet(UDP) 또는 USB 시리얼 | 양방향 | HILS 폐루프 핵심 인터페이스 |
| EICD-02 | FCC → 시각화 시스템 (상태 텔레메트리) | FCC → VIS | Ethernet(UDP/TCP) 또는 시리얼 | 단방향 (FCC→VIS) | 외부 환경/HUD 갱신용 상태 송출 |
| EICD-03 | FCC ↔ 틸트 액추에이터 하드웨어 (Dynamixel, UART) | FCC ↔ 틸트 서보 4식 | UART (반이중, RS-485/TTL) | 양방향 | 실비행 시 실제 틸트 구동/피드백 (HILS 모드에서는 EICD-01의 HIL_TILT_* 메시지로 대체됨) |
| EICD-04 (참고) | ENV ↔ VIS (환경/지형 상태 공유) | ENV ↔ VIS | 구현 방식에 따름 | 양방향 | 본 EICD 범위 밖(ENV·VIS 내부 구현), 필요 시 별도 ICD로 관리 |
| EICD-05 | 조종기(RC/조이스틱) → FCC (검증용 입력) | RC Tx/GCS → FCC | RC 수신기 UART 또는 MAVLink(GCS 경유) | 단방향 (조종기→FCC) | HILS 중 조종 반응 검증용 |

# 3. 인터페이스별 상세 정의

## 3.1 EICD-01: FCC ↔ HILS 환경 시뮬레이터

### 3.1.1 물리 인터페이스

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결 매체 | 1순위: Ethernet (UDP/IP) — 개발/실험실 환경 권장 2순위: USB-시리얼 (FCC의 TELEM 포트) — 실기체 텔레메트리 포트를 그대로 사용할 경우 |
| 네트워크 포트(UDP 예시) | FCC 수신(센서 주입): UDP 4560 FCC 송신(액추에이터 피드백): UDP 14580 (PX4 SITL/HITL 기본 포트 관례를 계승, 실제 값은 사내 네트워크 설계서에서 최종 확정) |
| 시리얼 파라미터(대안) | Baudrate 921600 bps, 8N1, HW 흐름제어 없음 |
| 케이블/커넥터 | Ethernet: RJ45 / USB-시리얼: Micro-USB 또는 JST-GH (보드 사양에 따름) |

### 3.1.2 논리 인터페이스 (프로토콜)

본 인터페이스는 PX4가 표준으로 지원하는 MAVLink v2 HIL 메시지 세트를 기반으로 하며, PX4 소스 내 simulator_mavlink 모듈(src/modules/simulation/simulator_mavlink/SimulatorMavlink.cpp)에서 그대로 처리 가능한 방식을 채택한다. 이는 별도의 통신 스택을 새로 개발할 필요가 없고, 기존 SITL 타깃(jMAVSim, Gazebo 등)과 동일한 인터페이스로 검증이 가능하다는 장점이 있다.

| 방향 | 논리 채널 | 대표 메시지 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENV → FCC | 센서 주입 | HIL_SENSOR, HIL_GPS, (옵션) HIL_OPTICAL_FLOW, DISTANCE_SENSOR | IMU/GPS/기압/지자기 등 가상 센서값을 FCC의 EKF2에 주입 |
| ENV → FCC | 틸트 피드백 (커스텀) | HIL_TILT_STATE (신규) | 4개 틸트 서보의 실제 각도/각속도/전류/온도 피드백을 시뮬레이션 값으로 대체 주입 |
| FCC → ENV | 액추에이터 출력 | HIL_ACTUATOR_CONTROLS | 모터 추력 명령(4식) — 환경 시뮬레이터의 FDM 입력으로 사용 |
| FCC → ENV | 틸트 명령 (커스텀) | HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS (신규) | 4개 틸트 서보 목표각(setpoint) 명령 — 환경 시뮬레이터가 서보 동特성 모델로 응답 계산 |
| FCC → ENV | 상태 비교/로깅(옵션) | HIL_STATE_QUATERNION | FCC 자체 추정치와 진리값(ground truth) 비교용, 제어 루프에는 필수 아님 |

※ HIL_TILT_STATE, HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS는 MAVLink 표준셋에 없는 신규 메시지로, 상세 정의 및 임시 메시지 ID는 ICD 문서 4장을 따른다. 배포 전 사내/외부 시스템과 ID 충돌 여부 확인 필수.

### 3.1.3 데이터 갱신 주기 요구사항

| 데이터 | 최소 주기 | 권장 주기 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMU (가속도/각속도) | 150 Hz | 250 Hz | EKF2 예측 스텝과 정합되어야 함 |
| GPS | 5 Hz | 10 Hz | 실제 GPS 모듈 갱신율과 동일하게 설정 |
| 기압/자기장 | 10 Hz | 50 Hz |  |
| 틸트 피드백 (HIL_TILT_STATE) | 50 Hz | 100 Hz | Dynamixel 실제 피드백 주기(TiltStatus)와 정합 |
| 액추에이터 출력 (FCC→ENV) | FCC 제어루프 주기와 동일 | 250~400 Hz | mc/tv 제어 루프 주기에 종속 |

### 3.1.4 동기화 및 시간 기준

모든 메시지는 마이크로초(usec) 단위의 단조증가 타임스탬프를 포함한다. FCC와 ENV는 세션 시작 시 하트비트(HEARTBEAT) 교환을 통해 시각 기준(epoch)을 정렬하며, 이후에는 각자의 로컬 클록을 기준으로 타임스탬프를 발행한다. 왕복 지연(RTT)은 20 ms 이내를 목표로 하며, 이를 초과할 경우 EKF2 지연 보상 한계를 벗어나 상태추정 발산 위험이 있으므로 3.1.5절 페일세이프를 따른다.

## 3.2 EICD-02: FCC → 시각화 시스템

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 물리 인터페이스 | Ethernet(UDP/TCP), 필요 시 시리얼 텔레메트리 포트 분기 |
| 논리 프로토콜 | MAVLink v2 텔레메트리 스트림 (GLOBAL_POSITION_INT, LOCAL_POSITION_NED, ATTITUDE, VFR_HUD, WIND_COV) + 커스텀 HIL_TILT_STATE 재송출 |
| 방향 | 단방향 (FCC → VIS). 다만 VIS에서 뷰포인트 전환 등 명령이 필요할 경우 향후 MAV_CMD 기반 채널 추가 검토 |
| 권장 갱신 주기 | 위치/속도: 20~50 Hz, 자세: 50~100 Hz (시각화 엔진 측 보간을 전제로 함), 틸트 상태: 20 Hz |
| 연결 방식 | FCC의 두 번째 MAVLink 인스턴스(-i 1) 또는 UDP 브로드캐스트로 SITL 인터페이스(EICD-01)와 물리적으로 분리 권장 |

## 3.3 EICD-03: FCC ↔ 틸트 액추에이터 하드웨어 (참고, 실비행 기준)

본 절은 실비행(실기체) 구성에서의 물리 인터페이스를 참고용으로 기술한다. HILS 모드에서는 본 채널이 비활성화되고, 동일한 역할을 EICD-01의 HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS / HIL_TILT_STATE 메시지가 대신한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 매체 | UART (dynamixel_uart, uart_reader 모듈에서 처리) |
| 대상 장치 | 틸트 서보 4식 (FL/FR/RL/RR, Dynamixel 프로토콜) |
| FCC → 서보 | 목표각 명령 (TiltAngleSetpoint uORB → Dynamixel Goal Position) |
| 서보 → FCC | 각도/각속도/전류/온도/통신상태 피드백 (TiltStatus uORB로 발행) |
| HILS 대체 매핑 | TiltAngleSetpoint → HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS (송신) HIL_TILT_STATE(수신) → TiltStatus uORB로 발행하여 실서보와 동일한 방식으로 상위 제어 모듈에 공급 |

## 3.4 EICD-05: 조종기(RC/조이스틱) → FCC (검증용 입력)

HILS 시나리오 중 FCC가 실제 조종 입력에 정상적으로 반응하는지 검증하기 위해, 실제 RC 송신기 또는 지상시스템(GCS)의 조이스틱 입력을 MAVLink로 FCC에 전달하는 별도 검증 채널이다. 이 채널은 비행 동역학(ENV)이나 시각화(VIS)와는 무관하며, 오직 '조종 입력 → FCC 응답'의 정합성 확인이 목적이다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 물리 인터페이스 | ① RC 수신기를 FCC에 직결(UART/SBUS 등, 실비행과 동일 경로) 또는 ② GCS/조이스틱 PC에서 MAVLink로 송신(EICD-01/02와 동일 네트워크 경유) |
| 논리 프로토콜 | MAVLink v2 — RC_CHANNELS(#65, 원시 채널값) 또는 MANUAL_CONTROL(#69, 정규화 입력, 조이스틱 대안) |
| 방향 | 단방향 (조종기/GCS → FCC) |
| 용도 | FCC의 manual_control_setpoint, input_rc uORB 반응을 실제 조종 입력과 대조 검증 |
| 권장 갱신 주기 | RC 수신기 자체 샘플링 50 Hz(예시) / MAVLink 전송 10 Hz(예시, QGC 기본 스트림레이트 기준) |

# 4. 좌표계, 단위 및 시간 기준

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 위치(전역) | WGS84 위도/경도(도, deg), 고도는 AMSL 기준(m) |
| 위치(로컬) | NED(North-East-Down) 좌표계, FCC 부팅/EKF2 초기화 시점을 원점으로 함 (단위 m) |
| 자세 | 쿼터니언 q=(w,x,y,z), Hamilton 컨벤션, FRD(기체) → NED(지면) 회전으로 정의 |
| 각속도 | FRD 기체좌표계 기준 rad/s |
| 속도 | NED 좌표계 기준 m/s |
| 틸트각 | 서보 축 기준 deg (0°: 수직/멀티콥터 모드, 90°: 수평/고정익 모드 — 부호/기준은 ICD 4.2절 표 준수) |
| 시간 | 메시지 내 time_usec: 시스템 부팅 후 경과 마이크로초(단조증가). UTC 절대시각이 필요한 경우 GPS 메시지의 time_utc_usec 별도 사용 |

※ MAVLink ATTITUDE 등 일부 표준 메시지는 각도를 rad 단위로 정의하므로, deg 기준의 커스텀 틸트 메시지와 혼동하지 않도록 ICD에 단위를 필드마다 명시함.

# 5. 운용 모드 및 천이

## 5.1 모드 개요

| 모드 | 설명 | 센서/액추에이터 경로 |
| --- | --- | --- |
| 실비행 (FLIGHT) | 실제 기체에서 운용 | 실 IMU/GPS/틸트 서보 (EICD-03 경로) |
| SITL | FCC 소프트웨어를 PC에서 실행, 순수 소프트웨어 시뮬레이션 | PX4 내장 시뮬레이터(jMAVSim/Gazebo 등) |
| HITL/HILS (본 문서 대상) | 실물 FCC 보드 + 외부 환경 시뮬레이터 | EICD-01 (HIL_* 메시지 경로), 틸트는 HIL_TILT_* 로 대체 |

## 5.2 모드 진입 절차 (개요)

① FCC 파라미터 SYS_HITL = 1 설정 (HITL 모드 활성화)

② FCC ↔ ENV 간 MAVLink 링크 연결 및 HEARTBEAT 교환 확인

③ ENV로부터 HIL_SENSOR/HIL_GPS 수신 시작 확인 (FCC 로그 상 EKF2 정렬 여부 확인)

④ 틸트 인터페이스 정상 여부 확인 (HIL_TILT_STATE 수신 → TiltStatus uORB 값 확인)

⑤ 안전 절차에 따라 Arming 후 HILS 시나리오 시작

## 5.3 페일세이프

| 이상 상황 | 판단 기준 | FCC 동작 |
| --- | --- | --- |
| ENV 링크 두절 | HEARTBEAT 미수신 1.5초 이상 | HITL 데이터 소스 무효 처리, 콘솔/로그 경고, (설정 시) 강제 Disarm |
| 센서 값 미갱신 | HIL_SENSOR 미수신 500ms 이상 | EKF2 타임아웃 처리, 안전상태 전이 |
| 틸트 피드백 두절 | HIL_TILT_STATE 미수신 300ms 이상 | TiltStatus comm_loss 카운터 증가 → comm_warn/comm_critical 플래그 설정, tv_att_control 안전모드 전이 검토 |

# 6. 인터페이스 검증 및 형상관리

## 6.1 검증 방법

루프백 테스트: ENV 대신 더미 송신기로 HIL_SENSOR/HIL_GPS를 주입하여 FCC 로그(EKF2 status)로 정상 소비 여부 확인

필드 단위 검증: 각 메시지 필드값을 uORB 리스너(listener 커맨드)로 대조하여 스케일/단위/부호 일치 확인

폐루프 검증: 간단한 계단입력(step input)에 대해 ENV의 FDM 응답과 FCC 제어출력이 상호 발산하지 않는지 확인

틸트 인터페이스 검증: HIL_TILT_STATE에 알려진 각도를 주입하고 TiltStatus 및 상위 제어(tv_att_control) 반응 확인

## 6.2 개정 및 형상관리

본 문서는 비행제어SW팀이 형상관리 주체이며, 인터페이스 변경(신규 메시지 추가, 포트/주기 변경 등)이 발생할 경우 ICD 문서와 동시 개정하고 개정이력에 반영한다. 변경 시 관련 부서(환경 시뮬레이터 담당, 시각화 담당)의 리뷰 및 승인을 거쳐야 한다.

# 7. 부록: 관련 소스 모듈 매핑

| 인터페이스 | 관련 PX4 소스 모듈/경로 |
| --- | --- |
| EICD-01 (HIL 센서/액추에이터) | src/modules/simulation/simulator_mavlink/SimulatorMavlink.cpp (HIL_SENSOR, HIL_GPS, HIL_STATE_QUATERNION 처리 / HIL_ACTUATOR_CONTROLS 송신) |
| EICD-01 (개별 센서 시뮬레이션 참고) | src/modules/simulation/sensor_gps_sim, sensor_baro_sim, sensor_mag_sim, sensor_airspeed_sim, battery_simulator |
| EICD-02 (텔레메트리) | src/modules/mavlink/streams/*.hpp (GLOBAL_POSITION_INT, LOCAL_POSITION_NED, ATTITUDE, VFR_HUD 등) |
| EICD-03 (실 틸트 서보) | src/modules/dynamixel_uart/, src/modules/uart_reader/, msg/TiltStatus.msg, msg/TiltAngleSetpoint.msg |
| 상위 제어(틸트로터) | src/modules/tv_att_control/, src/modules/tv_pos_control/, src/modules/tv_control_allocator/ |
| Gazebo 연동 참고 | src/modules/simulation/gz_bridge (물리엔진 브리지 설계 참고용) |