내부 검토용 / DRAFT

PX4 기반 틸트로터 VTOL 비행제어시스템

HILS/시각화 연동 인터페이스 통제 문서 통합본
(EICD + ICD + 비행데이터 분석 파라미터 가이드)

| 문서번호 (Doc No.) | ICD-PXTR-HILS-000 (통합본) |
| --- | --- |
| 개정번호 (Revision) | A (초안) |
| 발행일 (Date) | 2026-08-31 |
| 발행처 | Airbility Co., Ltd. — 비행제어 SW팀 |
| 적용 대상 | PX4 커스텀 펌웨어 (airbility-dev/px4-custom-firmware, develop/main-v1.15.4) |

# 개정 이력 (Revision History)

| Rev | 일자 | 변경 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2026-08-31 | 최초 발행 — EICD-PXTR-HILS-001, ICD-PXTR-HILS-001 통합 및 Part III 비행데이터 분석 파라미터 가이드 신규 작성 | 비행제어SW팀 |

# 통합본 안내

본 문서는 아래 3개 문서를 하나로 묶은 통합본이다. 개별 문서를 형상관리 단위로 별도 유지하는 경우 본 통합본은 해당 문서들의 스냅샷(참조용)으로 취급하며, 실제 개정은 각 개별 문서에서 수행한 뒤 본 통합본에 반영한다.

| 구성 | 원본 문서 | 핵심 질문에 대한 답 |
| --- | --- | --- |
| PART Ⅰ | EICD-PXTR-HILS-001 (외부 인터페이스 통제 문서) | FCC · HILS 환경 시뮬레이터 · 시각화 시스템이 무엇을 통해, 어떤 방향으로 연결되는가? |
| PART Ⅱ | ICD-PXTR-HILS-001 (인터페이스 통제 문서) | 각 신호가 어떤 주기·범위·분해능으로, 어떤 메시지 필드에 실려 오가는가? |
| PART Ⅲ | (신규) 비행데이터 분석 파라미터 가이드 | 비행 후 로그(ULog)를 분석할 때 어떤 파라미터를 봐야 하는가? |

PART Ⅲ은 PART Ⅰ·Ⅱ에서 정의한 인터페이스 신호(A-xx/B-xx/C-xx)가 실제 비행 후에는 PX4 ULog의 uORB 토픽으로 고스란히 기록된다는 점에 착안하여, 두 문서를 '설계 시점의 인터페이스 정의'에서 '비행 후 로그 분석'까지 한 줄로 잇는 것을 목적으로 한다.

# 전체 목차 (Table of Contents)

목차를 보려면 Word에서 필드 업데이트(F9)를 실행하세요.

PART Ⅰ

외부 인터페이스 통제 문서 (EICD)

FCC ↔ HILS 환경 시뮬레이터 ↔ 시각화 시스템 간 물리/논리 인터페이스 정의

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 Part는 Airbility 커스텀 PX4 비행제어소프트웨어(OFP: Operational Flight Program)가 HILS(Hardware-In-the-Loop Simulation) 환경 시뮬레이터 및 시각화(Visualization) 시스템과 연동하기 위해 필요한 외부 인터페이스(물리적/논리적 연결, 프로토콜, 방향, 주기)를 정의하는 것을 목적으로 한다. 각 인터페이스에서 교환되는 메시지/필드 단위의 상세 정의는 PART Ⅱ(ICD)를 따른다.

## 1.2 적용범위

본 Part는 아래 3개 서브시스템 간 외부 인터페이스에 적용된다.

① 비행제어시스템(FCC, Flight Control Computer) — PX4 커스텀 펌웨어 (airbility-dev/px4-custom-firmware, develop/main-v1.15.4 기준)

② HILS 환경 시뮬레이터(ENV) — 비행 동역학(FDM) 및 센서모델을 계산하는 외부 소프트웨어/장비

③ 시각화 시스템(VIS) — 조종사/관제사에게 3D 외부 시계(Out-The-Window) 또는 지도/HUD 화면을 제공하는 소프트웨어

실비행(운용) 모드에서 FCC와 실제 센서/액추에이터(IMU, GPS, 틸트 서보 등) 간 인터페이스는 본 Part 3.3절(참고용)로 다루되, 상세 하드웨어 ICD는 별도 문서로 관리한다.

## 1.3 용어 및 약어 정의

| 약어 | 정의 |
| --- | --- |
| FCC | Flight Control Computer — 비행제어컴퓨터 (본 프로젝트에서는 PX4 OFP가 탑재되는 보드) |
| OFP | Operational Flight Program — 비행제어소프트웨어(펌웨어) |
| HILS / HITL | Hardware-In-the-Loop Simulation — 실제 FCC 하드웨어에 가상 센서 입력을 주입하여 폐루프로 검증하는 시뮬레이션 기법 |
| SITL | Software-In-the-Loop — FCC 소프트웨어를 PC 상에서 실행하는 순수 소프트웨어 시뮬레이션 |
| ENV | HILS 환경 시뮬레이터 (비행 동역학 모델 + 센서 모델 + 지형/기상 모델) |
| VIS | 시각화 시스템 (3D 뷰, 지도, HUD 등) |
| EICD | External Interface Control Document — 외부 인터페이스 통제 문서 |
| ICD | Interface Control Document — 메시지/필드 단위 상세를 정의하는 인터페이스 통제 문서 |
| MAVLink | PX4/ArduPilot 계열에서 표준으로 사용하는 경량 UAV 통신 프로토콜 |
| uORB | PX4 내부 프로세스 간 발행-구독(pub-sub) 미들웨어 및 그 메시지(토픽) |
| ULog | PX4 비행 중 uORB 토픽을 그대로 기록하는 바이너리 로그 포맷(.ulg) — PART Ⅲ의 분석 대상 |
| EKF2 | PX4의 확장 칼만필터 기반 상태추정 모듈 (위치/속도/자세 추정) |
| NED | North-East-Down — 로컬 지평좌표계 |
| FRD | Forward-Right-Down — 기체(Body) 좌표계 |
| WGS84 | World Geodetic System 1984 — GPS 위경도 기준 좌표계 |
| HIL_* | MAVLink 표준 HIL(Hardware-In-the-Loop) 메시지 군 (HIL_SENSOR, HIL_GPS 등) |

## 1.4 참고 문서

PX4 사용자/개발자 가이드 (https://docs.px4.io/main/en/)

MAVLink Common/Development Message Set (https://mavlink.io/en/messages/)

airbility-dev/px4-custom-firmware 소스코드 (msg/, src/modules/simulation/, src/modules/mavlink/)

사내 ULog 분석 도구 ulog2csv.py / flight_plotter.py (PART Ⅲ에서 상세 연계)

# 2. 시스템 개요

## 2.1 시스템 구성

본 시스템은 실물 FCC 보드(PX4 커스텀 OFP 탑재)를 중심으로, HILS 환경 시뮬레이터가 비행 동역학과 센서 신호를 계산하여 FCC에 주입하고, FCC는 이를 실제 비행 상황과 동일하게 인식하여 제어연산을 수행한 뒤 액추에이터(모터/틸트 서보) 명령을 다시 환경 시뮬레이터로 되돌려 폐루프를 형성한다. 동시에 FCC가 추정한 상태값(위치/속도/자세/틸트각 등)은 시각화 시스템으로 전달되어 외부 환경(시점, 지형, HUD 등)을 실시간으로 갱신한다.

[FCC: PX4 OFP]
   ↑ᴬ HIL 센서/GPS/틸트 피드백 주입 (ENV→FCC)
   ↓ᴮ 액추에이터/틸트 명령 출력 (FCC→ENV)
[ENV: HILS 환경 시뮬레이터 — FDM/센서모델/지형·기상모델]

[FCC: PX4 OFP]
   ↓ᶜ 상태 텔레메트리 (FCC→VIS)
[VIS: 시각화 시스템 — 3D 뷰/지도/HUD]

[FCC: PX4 OFP] --- 비행 중 전체 uORB 토픽 기록 ---> [ULog 파일(.ulg)] --- PART Ⅲ ---> [분석자]

## 2.2 인터페이스 목록

| ID | 명칭 | 연결 시스템 | 매체 | 방향 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EICD-01 | FCC ↔ HILS 환경 시뮬레이터 (센서 주입 / 액추에이터 피드백) | FCC ↔ ENV | Ethernet(UDP) 또는 USB 시리얼 | 양방향 | HILS 폐루프 핵심 인터페이스 |
| EICD-02 | FCC → 시각화 시스템 (상태 텔레메트리) | FCC → VIS | Ethernet(UDP/TCP) 또는 시리얼 | 단방향 (FCC→VIS) | 외부 환경/HUD 갱신용 상태 송출 |
| EICD-03 | FCC ↔ 틸트 액추에이터 하드웨어 (Dynamixel, UART) | FCC ↔ 틸트 서보 4식 | UART (반이중, RS-485/TTL) | 양방향 | 실비행 시 실제 틸트 구동/피드백 (HILS 모드에서는 EICD-01의 HIL_TILT_* 메시지로 대체됨) |
| EICD-04 (참고) | ENV ↔ VIS (환경/지형 상태 공유) | ENV ↔ VIS | 구현 방식에 따름 | 양방향 | 본 EICD 범위 밖(ENV·VIS 내부 구현), 필요 시 별도 ICD로 관리 |

# 3. 인터페이스별 상세 정의

## 3.1 EICD-01: FCC ↔ HILS 환경 시뮬레이터

### 3.1.1 물리 인터페이스

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 연결 매체 | 1순위: Ethernet (UDP/IP) — 개발/실험실 환경 권장 2순위: USB-시리얼 (FCC의 TELEM 포트) — 실기체 텔레메트리 포트를 그대로 사용할 경우 |
| 네트워크 포트(UDP 예시) | FCC 수신(센서 주입): UDP 4560 FCC 송신(액추에이터 피드백): UDP 14580 (PX4 SITL/HITL 기본 포트 관례를 계승, 실제 값은 사내 네트워크 설계서에서 최종 확정) |
| 시리얼 파라미터(대안) | Baudrate 921600 bps, 8N1, HW 흐름제어 없음 |
| 케이블/커넥터 | Ethernet: RJ45 / USB-시리얼: Micro-USB 또는 JST-GH (보드 사양에 따름) |

### 3.1.2 논리 인터페이스 (프로토콜)

본 인터페이스는 PX4가 표준으로 지원하는 MAVLink v2 HIL 메시지 세트를 기반으로 하며, PX4 소스 내 simulator_mavlink 모듈(src/modules/simulation/simulator_mavlink/SimulatorMavlink.cpp)에서 그대로 처리 가능한 방식을 채택한다.

| 방향 | 논리 채널 | 대표 메시지 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENV → FCC | 센서 주입 | HIL_SENSOR, HIL_GPS, (옵션) HIL_OPTICAL_FLOW, DISTANCE_SENSOR | IMU/GPS/기압/지자기 등 가상 센서값을 FCC의 EKF2에 주입 |
| ENV → FCC | 틸트 피드백 (커스텀) | HIL_TILT_STATE (신규) | 4개 틸트 서보의 실제 각도/각속도/전류/온도 피드백을 시뮬레이션 값으로 대체 주입 |
| FCC → ENV | 액추에이터 출력 | HIL_ACTUATOR_CONTROLS | 모터 추력 명령(4식) — 환경 시뮬레이터의 FDM 입력으로 사용 |
| FCC → ENV | 틸트 명령 (커스텀) | HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS (신규) | 4개 틸트 서보 목표각(setpoint) 명령 |
| FCC → ENV | 상태 비교/로깅(옵션) | HIL_STATE_QUATERNION | FCC 자체 추정치와 진리값(ground truth) 비교용 |

※ HIL_TILT_STATE, HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS는 MAVLink 표준셋에 없는 신규 메시지로, 상세 정의 및 임시 메시지 ID는 PART Ⅱ 4장을 따른다.

### 3.1.3 데이터 갱신 주기 요구사항

| 데이터 | 최소 주기 | 권장 주기 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMU (가속도/각속도) | 150 Hz | 250 Hz | EKF2 예측 스텝과 정합되어야 함 |
| GPS | 5 Hz | 10 Hz | 실제 GPS 모듈 갱신율과 동일하게 설정 |
| 기압/자기장 | 10 Hz | 50 Hz |  |
| 틸트 피드백 (HIL_TILT_STATE) | 50 Hz | 100 Hz | Dynamixel 실제 피드백 주기(TiltStatus)와 정합 |
| 액추에이터 출력 (FCC→ENV) | FCC 제어루프 주기와 동일 | 250~400 Hz | mc/tv 제어 루프 주기에 종속 |

### 3.1.4 동기화 및 시간 기준

모든 메시지는 마이크로초(usec) 단위의 단조증가 타임스탬프를 포함한다. FCC와 ENV는 세션 시작 시 하트비트(HEARTBEAT) 교환을 통해 시각 기준(epoch)을 정렬하며, 왕복 지연(RTT)은 20 ms 이내를 목표로 한다.

## 3.2 EICD-02: FCC → 시각화 시스템

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 물리 인터페이스 | Ethernet(UDP/TCP), 필요 시 시리얼 텔레메트리 포트 분기 |
| 논리 프로토콜 | MAVLink v2 텔레메트리 스트림 (GLOBAL_POSITION_INT, LOCAL_POSITION_NED, ATTITUDE, VFR_HUD, WIND_COV) + 커스텀 HIL_TILT_STATE 재송출 |
| 방향 | 단방향 (FCC → VIS) |
| 권장 갱신 주기 | 위치/속도: 20~50 Hz, 자세: 50~100 Hz, 틸트 상태: 20 Hz |
| 연결 방식 | FCC의 두 번째 MAVLink 인스턴스(-i 1) 또는 UDP 브로드캐스트로 EICD-01과 물리적으로 분리 권장 |

## 3.3 EICD-03: FCC ↔ 틸트 액추에이터 하드웨어 (참고, 실비행 기준)

실비행(실기체) 구성에서의 물리 인터페이스이며, HILS 모드에서는 본 채널이 비활성화되고 동일한 역할을 EICD-01의 HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS / HIL_TILT_STATE 메시지가 대신한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 매체 | UART (dynamixel_uart, uart_reader 모듈에서 처리) |
| 대상 장치 | 틸트 서보 4식 (FL/FR/RL/RR, Dynamixel 프로토콜) |
| FCC → 서보 | 목표각 명령 (TiltAngleSetpoint uORB → Dynamixel Goal Position) |
| 서보 → FCC | 각도/각속도/전류/온도/통신상태 피드백 (TiltStatus uORB로 발행) |

# 4. 좌표계, 단위 및 시간 기준

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 위치(전역) | WGS84 위도/경도(도, deg), 고도는 AMSL 기준(m) |
| 위치(로컬) | NED(North-East-Down) 좌표계, FCC 부팅/EKF2 초기화 시점을 원점으로 함 (단위 m) |
| 자세 | 쿼터니언 q=(w,x,y,z), Hamilton 컨벤션, FRD(기체) → NED(지면) 회전으로 정의 |
| 각속도 | FRD 기체좌표계 기준 rad/s |
| 속도 | NED 좌표계 기준 m/s |
| 틸트각 | 서보 축 기준 deg (0°: 수직/멀티콥터 모드, 90°: 수평/고정익 모드) |
| 시간 | 메시지 내 time_usec: 시스템 부팅 후 경과 마이크로초(단조증가) |

# 5. 운용 모드 및 천이

| 모드 | 설명 | 센서/액추에이터 경로 |
| --- | --- | --- |
| 실비행 (FLIGHT) | 실제 기체에서 운용 | 실 IMU/GPS/틸트 서보 (EICD-03 경로) |
| SITL | FCC 소프트웨어를 PC에서 실행 | PX4 내장 시뮬레이터(jMAVSim/Gazebo 등) |
| HITL/HILS (본 문서 대상) | 실물 FCC 보드 + 외부 환경 시뮬레이터 | EICD-01 (HIL_* 메시지 경로) |

## 5.1 모드 진입 절차 (개요)

① FCC 파라미터 SYS_HITL = 1 설정

② FCC ↔ ENV 간 MAVLink 링크 연결 및 HEARTBEAT 교환 확인

③ ENV로부터 HIL_SENSOR/HIL_GPS 수신 시작 확인 (EKF2 정렬 여부)

④ 틸트 인터페이스 정상 여부 확인 (HIL_TILT_STATE → TiltStatus uORB 확인)

⑤ 안전 절차에 따라 Arming 후 HILS 시나리오 시작

## 5.2 페일세이프

| 이상 상황 | 판단 기준 | FCC 동작 |
| --- | --- | --- |
| ENV 링크 두절 | HEARTBEAT 미수신 1.5초 이상 | HITL 데이터 소스 무효 처리, 경고, (설정 시) 강제 Disarm |
| 센서 값 미갱신 | HIL_SENSOR 미수신 500ms 이상 | EKF2 타임아웃 처리, 안전상태 전이 |
| 틸트 피드백 두절 | HIL_TILT_STATE 미수신 300ms 이상 | comm_loss 카운터 증가 → 안전모드 전이 검토 |

# 6. 인터페이스 검증 및 형상관리

루프백 테스트: 더미 송신기로 HIL_SENSOR/HIL_GPS를 주입하여 FCC 로그(EKF2 status)로 정상 소비 여부 확인

필드 단위 검증: uORB 리스너(listener 커맨드)로 스케일/단위/부호 일치 확인

폐루프 검증: 계단입력(step input)에 대한 상호 발산 여부 확인

틸트 인터페이스 검증: HIL_TILT_STATE에 알려진 각도를 주입하고 TiltStatus 및 tv_att_control 반응 확인

본 문서는 비행제어SW팀이 형상관리 주체이며, 인터페이스 변경 시 PART Ⅱ와 동시 개정하고 개정이력에 반영한다.

# 7. 부록: 관련 소스 모듈 매핑

| 인터페이스 | 관련 PX4 소스 모듈/경로 |
| --- | --- |
| EICD-01 (HIL 센서/액추에이터) | src/modules/simulation/simulator_mavlink/SimulatorMavlink.cpp |
| EICD-01 (개별 센서 시뮬레이션 참고) | src/modules/simulation/sensor_gps_sim, sensor_baro_sim, sensor_mag_sim, sensor_airspeed_sim, battery_simulator |
| EICD-02 (텔레메트리) | src/modules/mavlink/streams/*.hpp |
| EICD-03 (실 틸트 서보) | src/modules/dynamixel_uart/, src/modules/uart_reader/, msg/TiltStatus.msg, msg/TiltAngleSetpoint.msg |
| 상위 제어(틸트로터) | src/modules/tv_att_control/, src/modules/tv_pos_control/, src/modules/tv_control_allocator/ |
| Gazebo 연동 참고 | src/modules/simulation/gz_bridge |

PART Ⅱ

인터페이스 통제 문서 (ICD)

메시지/필드 단위 상세 — 신호별 전송경로·주기·범위·분해능

# 8. ICD 개요

## 8.1 목적

본 Part는 PART Ⅰ에서 정의한 외부 인터페이스(EICD-01, EICD-02)에 대해, 실제로 송수신되는 메시지의 프레임 구조, 필드, 자료형, 단위, 유효범위를 소프트웨어 구현 수준에서 정의한다.

## 8.2 적용범위

| 채널 | 방향 | 목적 | 관련 EICD |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 센서/피드백 주입 | ENV → FCC | 가상 IMU/GPS/기압/자기장 및 틸트 서보 피드백을 FCC에 주입 | EICD-01 |
| B. 액추에이터/틸트 명령 | FCC → ENV | 모터 추력 및 틸트 목표각 명령을 ENV의 동역학 모델에 전달 | EICD-01 |
| C. 상태 텔레메트리 | FCC → VIS | 위치/속도/자세/풍향/틸트상태 등 시각화용 상태값 송출 | EICD-02 |
| D. 조종입력 검증 | RC/GCS → FCC | 조종기 입력을 FCC에 전달하여 조종 반응 검증 | EICD-05 |

## 8.3 참고 문서

MAVLink Common Message Set — https://mavlink.io/en/messages/common.html

MAVLink Development Message Set — https://mavlink.io/en/messages/development.html

PX4 uORB 메시지 정의 (airbility-dev/px4-custom-firmware, msg/*.msg)

src/modules/simulation/simulator_mavlink/SimulatorMavlink.cpp

PART Ⅰ 외부 인터페이스 통제 문서

## 8.4 표기 규칙

| 표기 | 의미 |
| --- | --- |
| #nnn | MAVLink 메시지 ID |
| TBD | 본 초안에서 잠정 지정한 값으로, 배포 전 관계자 협의를 통해 최종 확정 필요 |
| float / int / uint | IEEE-754 float32, 부호있는/없는 정수 (비트폭은 각 표에 명시) |
| NaN | Not-a-Number — 해당 필드가 무효(invalid)함을 의미 (PX4 관례) |

# 9. 통신 프로토콜 개요

## 9.1 MAVLink v2 프레임 구조

| 필드 | 크기 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Magic (STX) | 1 byte | 0xFD (MAVLink v2 식별자) |
| Len | 1 byte | 페이로드 길이 |
| Incompat/Compat Flags | 각 1 byte | 비호환/호환 플래그 (서명 사용 시 0x01) |
| Seq | 1 byte | 패킷 순번 (0~255 롤오버, 유실 검출용) |
| SysID / CompID | 각 1 byte | 송신 시스템/컴포넌트 ID |
| Msg ID | 3 bytes | 메시지 ID (0~16777215, 커스텀 메시지는 통상 180 이상 대역 사용) |
| Payload | 가변 | 메시지별 정의된 필드 |
| Checksum | 2 bytes | CRC-16/MCRF4XX |
| Signature (옵션) | 13 bytes | 본 프로젝트에서는 폐쇄망 실험실 환경으로 미사용을 기본값으로 함 |

## 9.2 시스템/컴포넌트 ID 할당

| 대상 | System ID | Component ID | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| FCC (PX4 OFP) | 1 | 1 (MAV_COMP_ID_AUTOPILOT1) | 표준 PX4 기본값 |
| HILS 환경 시뮬레이터(ENV) | 1 (동일 System) | 26 (MAV_COMP_ID_ONBOARD_COMPUTER 대역, TBD) | SITL 시뮬레이터 관례상 동일 System ID 공유 |
| 시각화 시스템(VIS) | 245 | 190 (MAV_COMP_ID_MISSIONPLANNER 대역, TBD) | 지상시스템(GCS) 대역 사용, 중복 확인 후 확정 |

## 9.3 논리 채널 요약

| 채널 | 전송 주체 | 수신 주체 | 핵심 메시지 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 센서 주입 | ENV | FCC | HIL_SENSOR(#107), HIL_GPS(#113), HIL_TILT_STATE(TBD, 신규) |
| B. 액추에이터/틸트 명령 | FCC | ENV | HIL_ACTUATOR_CONTROLS(#93), HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS(TBD, 신규) |
| C. 상태 텔레메트리 | FCC | VIS | GLOBAL_POSITION_INT(#33), LOCAL_POSITION_NED(#32), ATTITUDE(#30), VFR_HUD(#74), WIND_COV(#231), HIL_TILT_STATE(재송출) |
| D. 조종입력 검증 | RC/GCS | FCC | RC_CHANNELS(#65), MANUAL_CONTROL(#69, 대안) |

## 9.4 ICD 파라미터 목록 (통합)

본 절은 이전까지 채널별로 나뉘어 있던 인터페이스 신호 목록을 하나의 표로 통합한 것이다. '구분' 열은 신호의 용도를 4가지로 분류한다: ① HILS 센서 주입(ENV가 FCC에 가상 센서값을 주입), ② 액추에이터 출력(FCC가 ENV로 모터/틸트 명령을 송신), ③ SIM PC 배경(환경) 표시용(FCC가 시각화 PC의 화면/환경 갱신을 위해 송신하는 상태값), ④ 조종기 입력 검증용(실제/가상 조종기가 MAVLink로 FCC에 보내 조종 반응을 검증하기 위한 값). 모든 신호에는 전송경로, 물리적 범위, 갱신주기(컴퓨팅/계산/전송 3단계), 데이터 비트폭/인코딩, 통신방법과 엔디언까지 명시하여 별도 설명 없이도 구현 가능하도록 한다. 예) '대기자료센서(Pt)가 ENV에서 FCC OFP로 계산 8 Hz·전송 8 Hz로 20~50 inHg 범위의 값을 8bit로 전송'(행 A-05 참조).

※ '확정상태'가 [TBD]인 항목(범위·비트폭·주기 등)은 실제 센서/서보/RC 장비 데이터시트 및 기체 성능요구도(ORD) 확정 전까지의 예시값이다. '프로토콜 고정'은 MAVLink 표준 스케일/인코딩으로 이미 확정된 값이다. 배포 전 관련 부서(항전/성능/구조) 검토·확정이 반드시 필요하다.

| No | 신호명(데이터) | 구분 | 전송경로 | 물리적 범위 (Range) | 갱신주기 (컴퓨팅 / 계산 / 전송) | 데이터 비트폭 / 인코딩 | 통신방법 · 엔디언 | 단위 | 확정상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 체축 가속도 (Xacc,Yacc,Zacc) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_SENSOR) | ±16 g | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시, ENV FDM 적분) 계산: 1000 Hz(예시, IMU 모델) 전송: 250 Hz | float32 (MAVLink) ※원 IMU 16bit ADC 가정 시 LSB≈0.49 mg | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | m/s² | [TBD-센서사양] |
| A-02 | 체축 각속도 (Xgyro,Ygyro,Zgyro) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_SENSOR) | ±2000 deg/s | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시) 계산: 1000 Hz(예시) 전송: 250 Hz | float32 ※16bit 가정 시 LSB≈0.061 deg/s | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | rad/s | [TBD-센서사양] |
| A-03 | 지자기 (Xmag,Ymag,Zmag) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_SENSOR) | ±8 gauss | 컴퓨팅: 100 Hz(예시) 계산: 100 Hz(예시) 전송: 50 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | gauss | [TBD-센서사양] |
| A-04 | 절대기압 (abs_pressure) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_SENSOR) | 300 ~ 1100 hPa (해수면~약12,000 m) | 컴퓨팅: 100 Hz(예시) 계산: 100 Hz(예시) 전송: 50 Hz | float32 ※원 바로센서 24bit 가정 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | hPa | [TBD-센서사양] |
| A-05 | 대기자료센서 차압 (diff_pressure, Pt-Ps) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_SENSOR) | 20 ~ 50 inHg (예시값, ≈68~169 hPa) | 컴퓨팅: 100 Hz(예시, ENV FDM) 계산: 8 Hz(실 ADS 센서 특성, 사용자 제시값) 전송: 8 Hz | 8 bit (예시, 원 센서 출력) → FCC 수신 시 float32(hPa) 로 환산 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | inHg (내부 hPa) | [TBD-센서사양] (사용자 예시 반영) |
| A-06 | GPS 위도/경도 (lat, lon) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_GPS) | 위도 ±90°, 경도 ±180° | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시, ENV FDM) 계산: 10 Hz(GPS 모듈 특성) 전송: 10 Hz | int32, degE7 (분해능 1e-7°≈1.1 cm) | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | deg | 프로토콜 고정 |
| A-07 | GPS 고도 (alt) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_GPS) | -500 ~ 6,000 m (AMSL) | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시) 계산: 10 Hz 전송: 10 Hz | int32, mm (1 mm 분해능) | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | m | [TBD-성능요구도] |
| A-08 | GPS 속도 (vn, ve, vd) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_GPS) | ±60 m/s (예시) | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시) 계산: 10 Hz 전송: 10 Hz | int16, cm/s (1 cm/s 분해능) | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | m/s | [TBD-성능요구도] |
| A-09 | 틸트 서보 각도 피드백 (FL/FR/RL/RR) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_TILT_STATE, 신규) | 0 ~ 100 deg (기구 틸트 범위, 예시) | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시, 서보모델) 계산: 100 Hz(엔코더 refresh) 전송: 100 Hz | float32 ※12bit 엔코더 가정 시 LSB≈0.088° | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | deg | [TBD-기구사양] |
| A-10 | 틸트 서보 각속도 | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_TILT_STATE) | ±180 deg/s (예시) | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시) 계산: 100 Hz 전송: 100 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | deg/s | [TBD-서보사양] |
| A-11 | 틸트 서보 전류 | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_TILT_STATE) | 0 ~ 3000 mA (예시) | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시) 계산: 50 Hz 전송: 50 Hz | int16, 1 mA 분해능 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | mA | [TBD-서보사양] |
| A-12 | 틸트 서보 온도 | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_TILT_STATE) | -20 ~ 85 °C (예시) | 컴퓨팅: 10 Hz(예시, 열모델) 계산: 10 Hz 전송: 10 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | °C | [TBD-서보사양] |
| B-01 | 모터 추력 명령 ×4 (FL/FR/RL/RR) | ② 액추에이터 출력 (FCC→ENV) | FCC OFP → ENV (HIL_ACTUATOR_CONTROLS) | -1 ~ 1 (정규화) NaN = Disarm | 컴퓨팅: 400 Hz(예시, rate 제어루프) 계산: 400 Hz(actuator_motors 발행) 전송: 250~400 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | 무차원 | 프로토콜 고정 |
| B-02 | 틸트 목표각 명령 ×4 (FL/FR/RL/RR) | ② 액추에이터 출력 (FCC→ENV) | FCC OFP → ENV (HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS, 신규) | 0 ~ 100 deg (기구 한계, 예시) | 컴퓨팅: 250 Hz(예시, tv_att_control) 계산: 100 Hz(TiltAngleSetpoint 발행) 전송: 100 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | deg | [TBD-기구사양] |
| B-03 | 집단 틸트 정규화 명령 (collective_tilt_norm) | ② 액추에이터 출력 (FCC→ENV) | FCC OFP → ENV (HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS) | 0(수직) ~ 1(수평) | 컴퓨팅: 250 Hz(예시) 계산: 100 Hz 전송: 100 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | 무차원 | 프로토콜 고정 |
| C-01 | 전역 위치 (위도/경도/고도) | ③ SIM PC 배경 표시용 (FCC→VIS) | FCC OFP → VIS (GLOBAL_POSITION_INT) | 위경도 전역, 고도 -500~6,000 m | 컴퓨팅: 200 Hz(예시, EKF2) 계산: 50 Hz(vehicle_global_position 발행) 전송: 10~30 Hz | int32 (degE7 / mm) | MAVLink v2 (UDP/TCP, EICD-02) Little-Endian (MAVLink 표준) | deg, m | [TBD-성능요구도] |
| C-02 | 자세 쿼터니언 (q0..q3) | ③ SIM PC 배경 표시용 (FCC→VIS) | FCC OFP → VIS (ATTITUDE_QUATERNION) | 단위쿼터니언 (‖q‖=1) | 컴퓨팅: 200~400 Hz(예시, EKF2) 계산: 200 Hz(vehicle_attitude 발행) 전송: 50~100 Hz | float32 ×4 | MAVLink v2 (UDP/TCP, EICD-02) Little-Endian (MAVLink 표준) | 무차원 | 프로토콜 고정 |
| C-03 | 대기속도 (IAS/TAS) | ③ SIM PC 배경 표시용 (FCC→VIS) | FCC OFP → VIS (VFR_HUD) | 0 ~ 60 m/s (예시) | 컴퓨팅: 100 Hz(예시) 계산: 100 Hz(airspeed_validated 발행) 전송: 10~20 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP/TCP, EICD-02) Little-Endian (MAVLink 표준) | m/s | [TBD-성능요구도] |
| C-04 | 방위각 (heading) | ③ SIM PC 배경 표시용 (FCC→VIS) | FCC OFP → VIS (VFR_HUD / GLOBAL_POSITION_INT) | 0 ~ 360 deg | 컴퓨팅: 50 Hz(예시, 파생값) 계산: 50 Hz 전송: 10~20 Hz | uint16, cdeg (0.01° 분해능) | MAVLink v2 (UDP/TCP, EICD-02) Little-Endian (MAVLink 표준) | deg | 프로토콜 고정 |
| C-05 | 풍향/풍속 (N/E 성분) | ③ SIM PC 배경 표시용 (FCC→VIS) | FCC OFP → VIS (WIND_COV) | ±30 m/s (예시) | 컴퓨팅: 10 Hz(예시, wind estimator) 계산: 10 Hz 전송: 1~5 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP/TCP, EICD-02) Little-Endian (MAVLink 표준) | m/s | [TBD-성능요구도] |
| C-06 | 틸트 상태 (재송출) | ③ SIM PC 배경 표시용 (FCC→VIS) | FCC OFP → VIS (HIL_TILT_STATE 재송출) | 0 ~ 100 deg (예시) | 컴퓨팅: A-09와 동일 계산: A-09와 동일(100 Hz) 전송: 20 Hz | float32 ×4 | MAVLink v2 (UDP/TCP, EICD-02) Little-Endian (MAVLink 표준) | deg | [TBD-기구사양] |
| D-01 | RC 채널 원시값 ×8 (chan1..8_raw) | ④ 조종기 입력 검증용 (RC/MAVLink→FCC) | 조종기(RC Tx/조이스틱) → FCC OFP (RC_CHANNELS) | 1000 ~ 2000 µs (PWM 등가값) | 컴퓨팅: 50 Hz(예시, RC 수신기 샘플링) 계산: 50 Hz(MAVLink 브리지) 전송: 10 Hz(예시, QGC 기본 스트림) | uint16 × 8채널 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | µs | [TBD-장비사양] |
| D-02 | RC 링크 품질 (RSSI) | ④ 조종기 입력 검증용 (RC/MAVLink→FCC) | 조종기 → FCC OFP (RC_CHANNELS.rssi) | 0 ~ 100 % (또는 0~255 raw) | 컴퓨팅: 50 Hz(예시) 계산: 50 Hz 전송: 10 Hz(예시) | uint8 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | % | [TBD-장비사양] |
| D-03 | 조이스틱 정규화 입력 (x, y, z, r) | ④ 조종기 입력 검증용 (RC/MAVLink→FCC) | GCS/조이스틱 → FCC OFP (MANUAL_CONTROL, 대안) | -1000 ~ 1000 | 컴퓨팅: 50 Hz(예시) 계산: 50 Hz 전송: 10~20 Hz(예시) | int16 × 4 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | 무차원 | [TBD-장비사양] |

위 통합 목록의 각 신호는 10장(표준 메시지) 및 11장(커스텀 메시지)의 프레임 구조 안에서 어느 필드에 해당하는지 상세 정의되어 있으며, PART Ⅲ에서는 이 신호들이 비행 후 어떤 uORB 로그 파라미터로 남는지 연결한다.

# 10. 표준 MAVLink 메시지 정의

## 10.1 HIL_SENSOR (#107) — ENV → FCC

가상 IMU/기압/지자기 센서 데이터를 FCC EKF2에 주입한다.

| 필드 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| time_usec | uint64 | µs | 센서 샘플 타임스탬프 |
| xacc, yacc, zacc | float | m/s² | FRD 기체좌표계 가속도 |
| xgyro, ygyro, zgyro | float | rad/s | FRD 기체좌표계 각속도 |
| xmag, ymag, zmag | float | gauss | FRD 기체좌표계 지자기 |
| abs_pressure | float | hPa | 절대 기압 |
| diff_pressure | float | hPa | 차압(피토관, 대기속도 산출용) |
| pressure_alt | float | m | 기압고도 |
| temperature | float | °C | 센서 온도 |
| fields_updated | uint32 | bitmask | 이번 패킷에서 갱신된 필드 비트마스크 |
| id | uint8 | - | 센서 인스턴스 ID (다중 IMU 지원 시) |

## 10.2 HIL_GPS (#113) — ENV → FCC

| 필드 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| time_usec | uint64 | µs | 타임스탬프 |
| fix_type | uint8 | - | 0/1: no fix, 2: 2D, 3: 3D, 4~6: RTK 등 |
| lat, lon | int32 | degE7 | 위도/경도 ×1e7 |
| alt | int32 | mm | AMSL 고도 |
| eph, epv | uint16 | cm | 수평/수직 위치 정밀도 |
| vel | uint16 | cm/s | 지상속도(스칼라) |
| vn, ve, vd | int16 | cm/s | NED 속도 성분 |
| cog | uint16 | cdeg | 이동방향(Course Over Ground) ×100 |
| satellites_visible | uint8 | - | 가시 위성 수 |
| id | uint8 | - | GPS 인스턴스 ID |
| yaw | uint16 | cdeg | 듀얼안테나 헤딩(옵션), 0 = 미지원 |

## 10.3 HIL_STATE_QUATERNION (#115) — ENV → FCC (옵션/로깅용)

제어 루프에는 필수가 아니며, 진리값(ground truth) 로깅·검증 목적으로만 사용을 권장한다.

| 필드 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| time_usec | uint64 | µs | 타임스탬프 |
| attitude_quaternion[4] | float[4] | - | 자세 쿼터니언 (w,x,y,z) |
| rollspeed/pitchspeed/yawspeed | float | rad/s | 기체좌표계 각속도 |
| lat, lon, alt | int32 | degE7 / mm | 위치(WGS84) |
| vx, vy, vz | int16 | cm/s | NED 속도 |
| ind_airspeed, true_airspeed | uint16 | cm/s | 지시/진대기속도 |
| xacc, yacc, zacc | int16 | mG (1/1000 g) | 기체좌표계 가속도 |

## 10.4 HIL_ACTUATOR_CONTROLS (#93) — FCC → ENV

| 필드 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| time_usec | uint64 | µs | 타임스탬프 |
| flags | uint64 | bitmask | 제어모드 플래그(0: 기본) |
| controls[16] | float[16] | 정규화 [-1, 1] / NaN=disarm | 채널 0~3: 모터1~4 추력, 채널 4~15: 예비 |
| mode | uint8 | - | MAV_MODE_FLAG 기반 armed 상태 등 |

## 10.5 텔레메트리 메시지 (FCC → VIS, EICD-02)

| 메시지 | 핵심 필드 | 단위 | 관련 uORB 소스 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLOBAL_POSITION_INT (#33) | lat, lon, alt, relative_alt, vx, vy, vz, hdg | degE7, mm, cm/s, cdeg | VehicleGlobalPosition, VehicleLocalPosition |
| LOCAL_POSITION_NED (#32) | x, y, z, vx, vy, vz | m, m/s | VehicleLocalPosition |
| ATTITUDE (#30) | roll, pitch, yaw, rollspeed, pitchspeed, yawspeed | rad, rad/s | VehicleAttitude, VehicleAngularVelocity |
| VFR_HUD (#74) | airspeed, groundspeed, heading, throttle, alt, climb | m/s, deg, %, m, m/s | AirspeedValidated, VehicleGlobalPosition, VehicleLocalPosition |
| WIND_COV (#231) | wind_x, wind_y, wind_z, var_horiz, var_vert | m/s | Wind |

# 11. 커스텀 메시지 정의 (신규)

MAVLink 표준셋에는 다중 틸트 서보의 각도/피드백을 표현하는 메시지가 없으므로, 본 프로젝트 전용 커스텀 메시지 2종을 신설한다. 아래 ID는 초안 단계의 잠정값(TBD)이다.

## 11.1 HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS (ID: 52000, TBD) — FCC → ENV

| 필드 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| time_usec | uint64 | µs | 타임스탬프 |
| tilt_fl | float | deg | 전좌(Front-Left) 서보 목표각 |
| tilt_fr | float | deg | 전우(Front-Right) 서보 목표각 |
| tilt_rl | float | deg | 후좌(Rear-Left) 서보 목표각 |
| tilt_rr | float | deg | 후우(Rear-Right) 서보 목표각 |
| collective_tilt_norm | float | 정규화 [0,1] | 집단 틸트 정규값 (0=수직, 1=수평) |
| armed | uint8 | bool | 서보 구동 활성화 여부 |

근거(uORB 원본 필드) — msg/TiltAngleSetpoint.msg, msg/TiltrotorExtraControls.msg

## 11.2 HIL_TILT_STATE (ID: 52001, TBD) — ENV → FCC

| 필드 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| time_usec | uint64 | µs | 타임스탬프 |
| angle[4] | float[4] | deg | 서보 실제 각도 (순서: FL, FR, RL, RR) |
| angular_velocity[4] | float[4] | deg/s | 서보 각속도 |
| current[4] | int16[4] | mA | 서보 구동 전류 |
| temperature[4] | float[4] | °C | 서보 온도 |
| voltage[4] | float[4] | V | 서보 입력 전압 |
| moving[4] | uint8[4] | bool | 서보 이동 중 여부 |
| comm_warn[4] / comm_critical[4] | uint8[4] | bool | 통신 경고/심각 오류 플래그 |
| hardware_error_status[4] | int8[4] | bitmask | 하드웨어 오류 상태 |

근거(uORB 원본) — msg/TiltStatus.msg 필드를 1:1로 매핑함

## 11.3 FCC 내부 처리 요구사항 (구현 가이드)

HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS 송신: tv_att_control이 발행하는 TiltAngleSetpoint/TiltrotorExtraControls uORB를 구독하여 HIL 모드일 때 동일 주기로 MAVLink 송신

HIL_TILT_STATE 수신: SimulatorMavlink::handle_message_hil_tilt_state()(신규)를 추가하여 수신 필드를 TiltStatus uORB로 발행

HIL 모드에서는 dynamixel_uart 실물 드라이버 퍼블리시를 비활성화하여 TiltStatus 토픽 발행자 중복 방지

# 12. uORB ↔ MAVLink 필드 매핑 총괄표

## 12.1 채널 A/B (HILS 폐루프)

| MAVLink 메시지 | 방향 | 대응 uORB 토픽 |
| --- | --- | --- |
| HIL_SENSOR | ENV→FCC | SensorCombined, sensor_baro, sensor_mag (내부 드라이버 등가 주입) |
| HIL_GPS | ENV→FCC | SensorGps |
| HIL_ACTUATOR_CONTROLS | FCC→ENV | ActuatorMotors.control[0..3] |
| HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS (신규) | FCC→ENV | TiltAngleSetpoint, TiltrotorExtraControls |
| HIL_TILT_STATE (신규) | ENV→FCC | TiltStatus |

## 12.2 채널 C (시각화 텔레메트리)

| MAVLink 메시지 | 대응 uORB 토픽 | 핵심 필드 |
| --- | --- | --- |
| GLOBAL_POSITION_INT | VehicleGlobalPosition | lat, lon, alt |
| LOCAL_POSITION_NED | VehicleLocalPosition | x, y, z, vx, vy, vz, heading |
| ATTITUDE / ATTITUDE_QUATERNION | VehicleAttitude | q[4] (w,x,y,z) |
| VFR_HUD | AirspeedValidated, VehicleLocalPosition | true_airspeed_m_s, heading, vz |
| WIND_COV | Wind | windspeed_north, windspeed_east |
| HIL_TILT_STATE (재송출) | TiltStatus | angle[4], angular_velocity[4] |

# 13. 타이밍 및 성능 요구사항

| 항목 | 요구값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 채널 A→FCC 처리 지연 | ≤ 10 ms (수신~EKF2 반영) | EKF2 지연보상 한계 내 |
| 채널 B FCC→ENV 지연 | ≤ 10 ms | FDM 적분 스텝과 정합 필요 |
| 채널 A/B 왕복 지연(RTT) | ≤ 20 ms |  |
| 채널 C 갱신 지연(FCC→VIS) | ≤ 50 ms | 시각적 체감 지연 최소화 목적 |
| 지터(jitter) 허용치 | ≤ 5 ms (표준편차 기준) | 고정 주기 발행기(hrt) 사용 권장 |

# 14. 오류 처리

| 오류 상황 | 검출 방법 | 처리 방안 |
| --- | --- | --- |
| HEARTBEAT 두절 | 1.5초 이상 미수신 | 페일세이프 절차 적용, 링크 상태 UI 경고 |
| 체크섬 오류 | MAVLink CRC 불일치 | 해당 패킷 폐기, 시퀀스 갭 카운터 증가 |
| 시퀀스 갭 | seq 필드 불연속 | 유실률 통계 반영, 임계치 초과 시 경고 로그 |
| HIL_TILT_STATE 필드 NaN | 필드값 검증 | 직전 유효값 유지(hold-last) 또는 comm_critical 설정 |

# 15. 연동 시퀀스 (개요)

① [초기화] FCC 부팅 → SYS_HITL=1 파라미터 로드 → MAVLink 링크 오픈

② [연결수립] ENV/VIS ↔ FCC 간 HEARTBEAT 상호 교환

③ [HIL 모드 진입] ENV가 HIL_SENSOR/HIL_GPS/HIL_TILT_STATE 주기 송신 시작 → EKF2 정렬

④ [정상 운용] 채널 A/B 폐루프 지속, 채널 C로 VIS에 상태 지속 송출

⑤ [시나리오 종료] Disarm → SYS_HITL=0 복귀

# 16. 부록 A — 관련 uORB 메시지 원본 필드 발췌

### A.1 VehicleGlobalPosition.msg

| 필드 | 타입 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| lat, lon | float64 | degrees |
| alt | float32 | meters (AMSL) |
| eph, epv | float32 | meters |

### A.2 VehicleLocalPosition.msg (발췌)

| 필드 | 타입 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| x, y, z | float32 | meters (NED) |
| vx, vy, vz | float32 | m/s (NED) |
| heading | float32 | rad (-PI..PI) |
| dist_bottom | float32 | meters |

### A.3 TiltStatus.msg (전체)

| 필드 | 타입 | 단위/비고 |
| --- | --- | --- |
| goal_angle[4] / angle[4] / angular_velocity[4] | float32[4] | 목표각/실제각(deg) / 각속도(deg/s) |
| current[4] | int16[4] | 전류 (mA) |
| voltage[4] / temperature[4] | float32[4] | 전압(V) / 온도(°C) |
| moving[4] | uint8[4] | 이동 중 여부 |
| comm_warn[4] / comm_critical[4] | bool[4] | 통신 상태 플래그 |

PART Ⅲ

비행데이터 분석 파라미터 가이드

비행 후 ULog를 분석할 때 어떤 파라미터를 봐야 하는가

# 17. 개요

## 17.1 목적

PART Ⅰ·Ⅱ에서 정의한 인터페이스 신호(A-xx/B-xx/C-xx)는 실비행/HILS 중에는 MAVLink 메시지로 오가지만, 비행이 끝난 뒤에는 FCC가 기록한 ULog(.ulg) 파일 안에 uORB 토픽 형태로 고스란히 남는다. 본 Part는 비행데이터 분석 담당자가 '무엇을 봐야 하는지' 헤매지 않도록, ICD에서 정의한 신호와 ULog 토픽/필드를 연결하고, 목적별로 그룹핑하여 제시하는 것을 목적으로 한다.

## 17.2 근거 및 범위

본 Part의 토픽/필드 목록은 임의로 선정한 것이 아니라, 사내에서 이미 사용 중인 비행로그 변환 도구 ulog2csv.py의 DEFAULT_TOPIC_FIELDS(기본 비행시험 토픽 목록)를 그대로 근거로 한다. 즉, 아래 목록은 '이 도구로 CSV 변환 시 기본으로 뽑히는 파라미터 = 비행시험에서 통상적으로 확인해야 하는 파라미터'라는 전제를 따른다.

※ 출처: ulog2csv.py DEFAULT_TOPIC_FIELDS (사내 flight_plotter.py GUI 도구가 동일 정의를 재사용). 신규 토픽 추가 시 본 Part도 함께 갱신 필요.

# 18. 분석 목적별 파라미터 그룹

아래 표는 uORB 토픽을 8개의 분석 목적 그룹으로 묶고, PART Ⅱ의 인터페이스 신호(9.4절 Master Signal List)와 대응되는 항목은 신호 ID(A-xx/B-xx/C-xx)를 표기했다. 신호 ID가 없는 항목은 FCC 내부 제어 루프 전용 데이터로, ICD 외부 인터페이스에는 포함되지 않지만 비행 성능 분석에는 핵심적인 값이다.

### [그룹 1] 위치 / 항법 (Navigation)

| uORB 토픽 | 대표 필드 | 의미 / 분석 목적 | 관련 ICD 신호ID | 점검 포인트 (이상징후) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vehicle_local_position | x,y,z, vx,vy,vz, heading, dist_bottom, eph, epv | EKF2가 추정한 로컬 위치/속도/헤딩, 지면고도, 위치정밀도 | PART Ⅱ 9.4절 참고 (EKF2 산출값) | eph/epv 급증 = 위치추정 신뢰도 저하 dist_bottom 불안정 = 지형추종 이상 |
| vehicle_local_position_setpoint | x,y,z, vx,vy,vz, yaw, yawspeed | 위치제어 지령치 — 실제값과의 추종오차 확인용 | N/A (내부 제어루프) | 지령-실제 오차 지속 = 위치제어 성능저하 |
| vehicle_global_position | lat, lon, alt, terrain_alt | 전역 위치, 지형고도 | C-01 | alt-terrain_alt 차이로 실제 AGL 확인 |
| vehicle_gps_position | latitude_deg, longitude_deg, altitude_msl_m, vel_*, satellites_used, fix_type, hdop, eph, epv | GPS 원시 품질 지표 | A-06 ~ A-08 | fix_type<3, satellites_used<6, hdop>2.0 → GPS 품질 저하 구간 |

### [그룹 2] 자세 / 제어 (Attitude & Control)

| uORB 토픽 | 대표 필드 | 의미 / 분석 목적 | 관련 ICD 신호ID | 점검 포인트 (이상징후) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vehicle_attitude | q[0..3] | 실제 자세(쿼터니언) | C-02 | 급격한 q 변화 = 자세 이상/진동 |
| vehicle_attitude_setpoint | roll_body, pitch_body, yaw_body, thrust_body[0..2] | 자세 지령치 — 실제 자세와의 추종오차 확인 | N/A (내부 제어루프) | 큰 추종오차 지속 = 제어이득 부적절/외란 |
| vehicle_rates_setpoint | roll, pitch, yaw, thrust_body[0..2] | 각속도 지령치 | N/A (내부 제어루프) | 실제 각속도와 큰 편차 지속 시 확인 |
| vehicle_angular_velocity | xyz[0..2] | 실제 각속도 — 노이즈/진동 확인 | N/A (내부 제어루프) | 고주파 성분 급증 = 진동/구조공진 의심 |

### [그룹 3] 틸트로터 특화 (Tilt Mechanism) — 본 기체 핵심 분석 대상

| uORB 토픽 | 대표 필드 | 의미 / 분석 목적 | 관련 ICD 신호ID | 점검 포인트 (이상징후) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tilt_status | angle[4], goal_angle[4], current[4] | 실제각 vs 목표각 오차(서보 성능), 전류(과부하/스톨 감지) | A-09 ~ A-11 | ¦goal_angle-angle¦ 지속 이탈 = 서보 성능저하/기계적 걸림 current 급증 = 과부하/스톨 |
| tilt_angle_setpoint | tilt_fl, tilt_fr, tilt_rl, tilt_rr | 개별 서보 목표각 지령 | B-02 | 4개 서보 지령값 간 비대칭 확인 |
| tilt_average_angle_setpoint | tilt_avg_setpoint | 평균 틸트 지령(전이 진행도 지표) | B-03 (집단값 상응) | 지령 변화율 급격 시 전이 충격 의심 |
| tiltrotor_extra_controls | collective_tilt_normalized_setpoint, collective_thrust_normalized_setpoint | 전이(Transition) 진행률, 추력배분 | B-03 | 전이 중 정규값 정체/역행 = 전이 실패 징후 |
| vtol_vehicle_status | vehicle_vtol_state | MC/FW/TRANSITION 모드 상태 | N/A (내부 상태기) | 전이 전후 구간 분리 기준점으로 사용 |
| vehicle_status | in_transition_mode, in_transition_to_fw, vehicle_type | 전이구간 식별 | N/A (내부 상태기) | 전이 소요시간 비정상 확대 확인 |

### [그룹 4] 추력 / 액추에이터 출력

| uORB 토픽 | 대표 필드 | 의미 / 분석 목적 | 관련 ICD 신호ID | 점검 포인트 (이상징후) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| actuator_motors | control[0..7] | 모터 정규화 출력 명령 | B-01 | 특정 모터만 지속 포화(±1) = 고장/편심 의심 |
| actuator_servos | control[0..7] | 서보(조종면 등) 출력 명령 | N/A (내부 제어루프) | 이상 출력/발진 확인 |
| actuator_outputs | output[0..7] | 실제 PWM/DShot 출력값 | N/A (내부 제어루프) | 명령 대비 실제 출력 불일치 = 믹서/ESC 이상 |
| control_surface_cmd | left_aileron, right_aileron, left_ruddervator, right_ruddervator | 고정익 모드 조종면 명령 | N/A (내부 제어루프) | 좌우 비대칭 지속 = 트림/기계 이상 |

### [그룹 5] 대기자료 / 성능 (Air Data & Performance)

| uORB 토픽 | 대표 필드 | 의미 / 분석 목적 | 관련 ICD 신호ID | 점검 포인트 (이상징후) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| airspeed_validated | indicated/calibrated/true_airspeed_m_s | 대기속도 — 실속/구조하중 관련 | C-03 | 전이구간 중 최소요구속도(TBD) 미만 = 실속 위험 |
| tecs_status | altitude_sp/reference, height_rate_setpoint/height_rate, true_airspeed_sp/filtered, throttle_sp, pitch_sp_rad | 고정익 고도/속도 제어루프 추종성능 | N/A (내부 제어루프) | 지령-실제 지속 괴리 = 성능저하/바람외란 |

### [그룹 6] 전력 (Power)

| uORB 토픽 | 대표 필드 | 의미 / 분석 목적 | 관련 ICD 신호ID | 점검 포인트 (이상징후) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| battery_status | voltage_v, current_a, remaining, discharged_mah, temperature | 배터리 상태 — 저전압/과전류/저온 경고 | N/A (내부 전력계통) | voltage_v 급강하, remaining<20%(예시), 온도 이상 = 조기착륙 판단 근거 |

### [그룹 7] 조종 입력 / 비행모드 (RC & Mode)

| uORB 토픽 | 대표 필드 | 의미 / 분석 목적 | 관련 ICD 신호ID | 점검 포인트 (이상징후) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| manual_control_setpoint | roll, pitch, yaw, throttle, flaps | 수동조종 입력값 | D-03 | 조종입력과 실제 반응 시차 확인 |
| input_rc | rssi, values[0..7] | RC 링크 품질 및 원시 채널값 | D-01, D-02 | rssi 저하 = 조종신호 열화, 페일세이프 유발 가능 |
| vehicle_status | arming_state, nav_state, vehicle_type | 암상태/비행모드 전이 시점 | N/A (내부 상태기) | nav_state 급변 = 페일세이프/모드전환 이벤트 |

### [그룹 8] 착륙 판정 / 시스템 자원

| uORB 토픽 | 대표 필드 | 의미 / 분석 목적 | 관련 ICD 신호ID | 점검 포인트 (이상징후) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vehicle_land_detected | landed, in_ground_effect | 착지/지면효과 판정 | N/A (내부 상태기) | 착지 판정 지연/오탐 = 착륙로직 재검토 필요 |
| cpuload | load, ram_usage | FCC 연산 부하 | N/A (시스템 자원) | load 지속 고부하(예시 90%↑) = 제어주기 지연/로그 드롭 가능성 |

# 19. 이상징후 점검 체크리스트

비행데이터 분석 시작 시 아래 항목을 우선 스캔하여 이상구간을 빠르게 선별하는 것을 권장한다.

| No | 점검 항목 | 관련 파라미터 (토픽.필드) | 판단 기준 (예시, TBD) | 조치 / 해석 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS 품질 저하 | vehicle_gps_position.fix_type / satellites_used / hdop | fix_type<3 또는 satellites_used<6 또는 hdop>2.0 | 해당 구간은 위치신뢰도 낮음 — 항법 이상 분석 시 우선 배제 또는 별도 표기 |
| 2 | 틸트 서보 추종 오차 | tilt_status.goal_angle[] vs angle[] | 오차가 지속적으로 5° 이상(예시) | 서보 성능저하/기계적 걸림 의심 → 하드웨어 점검 |
| 3 | 틸트 서보 과전류 | tilt_status.current[] | 정격전류의 80%(예시) 이상 지속 | 과부하/스톨 가능성 → 즉시 원인 분석 |
| 4 | 전이구간 실속 위험 | airspeed_validated.calibrated_airspeed_m_s + vtol_vehicle_status | 전이 중 CAS가 최소요구속도(TBD) 미만 | 실속/추력배분 이상 점검 |
| 5 | 자세 진동/발산 | vehicle_angular_velocity.xyz[], vehicle_attitude.q[] | 고주파 성분 급증, 발산 경향 | 제어이득 또는 구조 공진 점검 |
| 6 | 전력 이상 | battery_status.voltage_v / remaining / temperature | 전압 급강하, remaining<20%(예시), 온도 이상 | 조기 착륙 판단 근거로 활용 |
| 7 | RC/링크 열화 | input_rc.rssi + vehicle_status.nav_state | rssi 저하와 동시에 nav_state 변화(페일세이프 진입) | 링크 이상과 안전모드 전환의 상관관계 확인 |
| 8 | FCC 연산 부하 | cpuload.load | 부하 90%(예시) 이상 지속 | 제어주기 지연/로그 드롭 가능성 — 실시간성 저하 의심 |
| 9 | 모터 포화/불균형 | actuator_motors.control[] | 특정 채널만 지속적으로 ±1 포화 | 모터/프롭 손상 또는 무게중심 편심 의심 |
| 10 | 착지 판정 이상 | vehicle_land_detected.landed | 착지 판정 지연 또는 오탐 | 착륙로직/지면효과 파라미터 재검토 |

※ 판단 기준 수치는 모두 예시(TBD)이며, 실제 기체 성능요구도(ORD)·서보/센서 데이터시트 확정 후 갱신이 필요하다.

# 20. 로그 추출 방법 (사내 도구 연계)

본 Part의 파라미터 그룹은 사내 ulog2csv.py 스크립트의 기본 추출 대상과 동일하다. 별도 옵션 없이 실행하면 18장에서 정리한 8개 그룹의 토픽이 그대로 CSV로 변환된다.

# 기본 토픽 세트로 변환 (18장 파라미터 그룹과 동일)
python ulog2csv.py flight.ulg -o flight.csv

# 특정 토픽만 추출 (예: 틸트 관련 이상징후 분석)
python ulog2csv.py flight.ulg -o tilt_check.csv --messages tilt_status,tiltrotor_extra_controls,vtol_vehicle_status --rate 50

# 로그에 존재하는 모든 토픽/필드 추출 (파일 용량 큼 — 정밀 조사 시에만 사용)
python ulog2csv.py flight.ulg -o flight_all.csv --messages all

변환된 CSV는 flight_plotter.py(사내 GUI 도구)로 열어 토픽명 기준으로 그룹핑된 트리에서 원하는 파라미터를 골라 그래프에 배치할 수 있다.

# 21. 부록 B — 상황별 우선 확인 파라미터 (Quick Reference)

| 분석 상황 | 우선 확인 파라미터 |
| --- | --- |
| 비행 중 이상 진동/떨림이 보고됨 | vehicle_angular_velocity, tilt_status.current[] |
| 전이(천이) 구간에서 불안정 거동 | vtol_vehicle_status, tiltrotor_extra_controls, airspeed_validated, tilt_status |
| 항법 이상 / 위치가 튐 | vehicle_gps_position(fix_type, hdop), vehicle_local_position(eph, epv) |
| 목표 비행시간 미달 | battery_status |
| 조종 반응 지연/끊김 | input_rc.rssi, vehicle_status.nav_state |
| 착륙 시 충격/불시착 | vehicle_land_detected, vehicle_local_position.vz, actuator_motors |
| 특정 모터/서보 고장 의심 | actuator_motors.control[], tilt_status.current[]/angle[] |

본 부록은 완결된 진단 도구가 아니라 분석 시작점을 좁히기 위한 참고표이다. 실제 원인 규명은 관련 파라미터를 시계열로 함께 겹쳐 보고, 필요 시 PART Ⅰ·Ⅱ의 인터페이스 정의(정상 범위/분해능)와 대조하여 판단한다.