내부 검토용 / DRAFT

PX4 기반 틸트로터 VTOL 비행제어시스템

HILS/시각화 연동 인터페이스 통제 문서 (ICD)

| 문서번호 (Doc No.) | ICD-PXTR-HILS-001 |
| --- | --- |
| 개정번호 (Revision) | A (초안) |
| 발행일 (Date) | 2026-08-31 |
| 발행처 | Airbility Co., Ltd. — 비행제어 SW팀 |
| 적용 대상 | PX4 커스텀 펌웨어 (airbility-dev/px4-custom-firmware, develop/main-v1.15.4) |

# 개정 이력 (Revision History)

| Rev | 일자 | 변경 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2026-08-31 | 최초 발행 (초안) — 표준 HIL 메시지 및 커스텀 틸트 메시지 정의 | 비행제어SW팀 |

# 목차 (Table of Contents)

목차를 보려면 Word에서 필드 업데이트(F9)를 실행하세요.

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 「EICD-PXTR-HILS-001」에서 정의한 외부 인터페이스(EICD-01, EICD-02)에 대해, 실제로 송수신되는 메시지의 프레임 구조, 필드, 자료형, 단위, 유효범위를 소프트웨어 구현 수준에서 정의한다. 본 문서를 근거로 HILS 환경 시뮬레이터(ENV) 및 시각화 시스템(VIS) 개발자는 FCC(PX4 OFP)와 데이터를 교환하는 소프트웨어를 구현할 수 있다.

## 1.2 적용범위

본 문서는 아래 4개 논리 채널에 적용된다.

| 채널 | 방향 | 목적 | 관련 EICD |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 센서/피드백 주입 | ENV → FCC | 가상 IMU/GPS/기압/자기장 및 틸트 서보 피드백을 FCC에 주입 | EICD-01 |
| B. 액추에이터/틸트 명령 | FCC → ENV | 모터 추력 및 틸트 목표각 명령을 ENV의 동역학 모델에 전달 | EICD-01 |
| C. 상태 텔레메트리 | FCC → VIS | 위치/속도/자세/풍향/틸트상태 등 시각화용 상태값 송출 | EICD-02 |
| D. 조종입력 검증 | RC/GCS → FCC | 조종기 입력을 FCC에 전달하여 조종 반응 검증 | EICD-05 |

## 1.3 참고 문서

MAVLink Common Message Set — https://mavlink.io/en/messages/common.html

MAVLink Development Message Set — https://mavlink.io/en/messages/development.html

PX4 uORB 메시지 정의 (airbility-dev/px4-custom-firmware, msg/*.msg)

src/modules/simulation/simulator_mavlink/SimulatorMavlink.cpp (HIL 메시지 처리 레퍼런스 구현)

EICD-PXTR-HILS-001 외부 인터페이스 통제 문서

## 1.4 표기 규칙

| 표기 | 의미 |
| --- | --- |
| #nnn | MAVLink 메시지 ID |
| TBD | 본 초안에서 잠정 지정한 값으로, 배포 전 관계자 협의를 통해 최종 확정 필요 |
| float / int / uint | IEEE-754 float32, 부호있는/없는 정수 (비트폭은 각 표에 명시) |
| NaN | Not-a-Number — 해당 필드가 무효(invalid)함을 의미 (PX4 관례) |

# 2. 통신 프로토콜 개요

## 2.1 MAVLink v2 프레임 구조

| 필드 | 크기 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Magic (STX) | 1 byte | 0xFD (MAVLink v2 식별자) |
| Len | 1 byte | 페이로드 길이 |
| Incompat/Compat Flags | 각 1 byte | 비호환/호환 플래그 (서명 사용 시 0x01) |
| Seq | 1 byte | 패킷 순번 (0~255 롤오버, 유실 검출용) |
| SysID / CompID | 각 1 byte | 송신 시스템/컴포넌트 ID |
| Msg ID | 3 bytes | 메시지 ID (0~16777215, 커스텀 메시지는 통상 180 이상 대역 사용) |
| Payload | 가변 | 메시지별 정의된 필드 |
| Checksum | 2 bytes | CRC-16/MCRF4XX |
| Signature (옵션) | 13 bytes | 본 프로젝트에서는 폐쇄망 실험실 환경으로 미사용을 기본값으로 함 |

## 2.2 시스템/컴포넌트 ID 할당

| 대상 | System ID | Component ID | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| FCC (PX4 OFP) | 1 | 1 (MAV_COMP_ID_AUTOPILOT1) | 표준 PX4 기본값 |
| HILS 환경 시뮬레이터(ENV) | 1 (동일 System) | 26 (MAV_COMP_ID_ONBOARD_COMPUTER 대역, TBD) | SITL 시뮬레이터 관례상 동일 System ID 공유 |
| 시각화 시스템(VIS) | 245 | 190 (MAV_COMP_ID_MISSIONPLANNER 대역, TBD) | 지상시스템(GCS) 대역 사용, 실제 값은 사내 MAVLink ID 대장에서 중복 확인 후 확정 |

## 2.3 논리 채널 요약

| 채널 | 전송 주체 | 수신 주체 | 핵심 메시지 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 센서 주입 | ENV | FCC | HIL_SENSOR(#107), HIL_GPS(#113), HIL_TILT_STATE(TBD, 신규) |
| B. 액추에이터/틸트 명령 | FCC | ENV | HIL_ACTUATOR_CONTROLS(#93), HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS(TBD, 신규) |
| C. 상태 텔레메트리 | FCC | VIS | GLOBAL_POSITION_INT(#33), LOCAL_POSITION_NED(#32), ATTITUDE(#30), VFR_HUD(#74), WIND_COV(#231), HIL_TILT_STATE(재송출) |
| D. 조종입력 검증 | RC/GCS | FCC | RC_CHANNELS(#65), MANUAL_CONTROL(#69, 대안) |

## 2.4 ICD 파라미터 목록 (통합)

본 절은 이전까지 채널별로 나뉘어 있던 인터페이스 신호 목록을 하나의 표로 통합한 것이다. '구분' 열은 신호의 용도를 4가지로 분류한다: ① HILS 센서 주입(ENV가 FCC에 가상 센서값을 주입), ② 액추에이터 출력(FCC가 ENV로 모터/틸트 명령을 송신), ③ SIM PC 배경(환경) 표시용(FCC가 시각화 PC의 화면/환경 갱신을 위해 송신하는 상태값), ④ 조종기 입력 검증용(실제/가상 조종기가 MAVLink로 FCC에 보내 조종 반응을 검증하기 위한 값). 모든 신호에는 전송경로, 물리적 범위, 갱신주기(컴퓨팅/계산/전송 3단계), 데이터 비트폭/인코딩, 통신방법과 엔디언까지 명시하여 별도 설명 없이도 구현 가능하도록 한다. 예) '대기자료센서(Pt)가 ENV에서 FCC OFP로 계산 8 Hz·전송 8 Hz로 20~50 inHg 범위의 값을 8bit로 전송'(행 A-05 참조).

※ '확정상태'가 [TBD]인 항목(범위·비트폭·주기 등)은 실제 센서/서보/RC 장비 데이터시트 및 기체 성능요구도(ORD) 확정 전까지의 예시값이다. '프로토콜 고정'은 MAVLink 표준 스케일/인코딩으로 이미 확정된 값이다. 배포 전 관련 부서(항전/성능/구조) 검토·확정이 반드시 필요하다.

| No | 신호명(데이터) | 구분 | 전송경로 | 물리적 범위 (Range) | 갱신주기 (컴퓨팅 / 계산 / 전송) | 데이터 비트폭 / 인코딩 | 통신방법 · 엔디언 | 단위 | 확정상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 체축 가속도 (Xacc,Yacc,Zacc) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_SENSOR) | ±16 g | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시, ENV FDM 적분) 계산: 1000 Hz(예시, IMU 모델) 전송: 250 Hz | float32 (MAVLink) ※원 IMU 16bit ADC 가정 시 LSB≈0.49 mg | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | m/s² | [TBD-센서사양] |
| A-02 | 체축 각속도 (Xgyro,Ygyro,Zgyro) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_SENSOR) | ±2000 deg/s | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시) 계산: 1000 Hz(예시) 전송: 250 Hz | float32 ※16bit 가정 시 LSB≈0.061 deg/s | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | rad/s | [TBD-센서사양] |
| A-03 | 지자기 (Xmag,Ymag,Zmag) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_SENSOR) | ±8 gauss | 컴퓨팅: 100 Hz(예시) 계산: 100 Hz(예시) 전송: 50 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | gauss | [TBD-센서사양] |
| A-04 | 절대기압 (abs_pressure) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_SENSOR) | 300 ~ 1100 hPa (해수면~약12,000 m) | 컴퓨팅: 100 Hz(예시) 계산: 100 Hz(예시) 전송: 50 Hz | float32 ※원 바로센서 24bit 가정 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | hPa | [TBD-센서사양] |
| A-05 | 대기자료센서 차압 (diff_pressure, Pt-Ps) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_SENSOR) | 20 ~ 50 inHg (예시값, ≈68~169 hPa) | 컴퓨팅: 100 Hz(예시, ENV FDM) 계산: 8 Hz(실 ADS 센서 특성, 사용자 제시값) 전송: 8 Hz | 8 bit (예시, 원 센서 출력) → FCC 수신 시 float32(hPa) 로 환산 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | inHg (내부 hPa) | [TBD-센서사양] (사용자 예시 반영) |
| A-06 | GPS 위도/경도 (lat, lon) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_GPS) | 위도 ±90°, 경도 ±180° | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시, ENV FDM) 계산: 10 Hz(GPS 모듈 특성) 전송: 10 Hz | int32, degE7 (분해능 1e-7°≈1.1 cm) | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | deg | 프로토콜 고정 |
| A-07 | GPS 고도 (alt) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_GPS) | -500 ~ 6,000 m (AMSL) | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시) 계산: 10 Hz 전송: 10 Hz | int32, mm (1 mm 분해능) | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | m | [TBD-성능요구도] |
| A-08 | GPS 속도 (vn, ve, vd) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_GPS) | ±60 m/s (예시) | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시) 계산: 10 Hz 전송: 10 Hz | int16, cm/s (1 cm/s 분해능) | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | m/s | [TBD-성능요구도] |
| A-09 | 틸트 서보 각도 피드백 (FL/FR/RL/RR) | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_TILT_STATE, 신규) | 0 ~ 100 deg (기구 틸트 범위, 예시) | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시, 서보모델) 계산: 100 Hz(엔코더 refresh) 전송: 100 Hz | float32 ※12bit 엔코더 가정 시 LSB≈0.088° | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | deg | [TBD-기구사양] |
| A-10 | 틸트 서보 각속도 | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_TILT_STATE) | ±180 deg/s (예시) | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시) 계산: 100 Hz 전송: 100 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | deg/s | [TBD-서보사양] |
| A-11 | 틸트 서보 전류 | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_TILT_STATE) | 0 ~ 3000 mA (예시) | 컴퓨팅: 1000 Hz(예시) 계산: 50 Hz 전송: 50 Hz | int16, 1 mA 분해능 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | mA | [TBD-서보사양] |
| A-12 | 틸트 서보 온도 | ① HILS 센서 주입 (ENV→FCC) | ENV → FCC OFP (HIL_TILT_STATE) | -20 ~ 85 °C (예시) | 컴퓨팅: 10 Hz(예시, 열모델) 계산: 10 Hz 전송: 10 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | °C | [TBD-서보사양] |
| B-01 | 모터 추력 명령 ×4 (FL/FR/RL/RR) | ② 액추에이터 출력 (FCC→ENV) | FCC OFP → ENV (HIL_ACTUATOR_CONTROLS) | -1 ~ 1 (정규화) NaN = Disarm | 컴퓨팅: 400 Hz(예시, rate 제어루프) 계산: 400 Hz(actuator_motors 발행) 전송: 250~400 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | 무차원 | 프로토콜 고정 |
| B-02 | 틸트 목표각 명령 ×4 (FL/FR/RL/RR) | ② 액추에이터 출력 (FCC→ENV) | FCC OFP → ENV (HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS, 신규) | 0 ~ 100 deg (기구 한계, 예시) | 컴퓨팅: 250 Hz(예시, tv_att_control) 계산: 100 Hz(TiltAngleSetpoint 발행) 전송: 100 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | deg | [TBD-기구사양] |
| B-03 | 집단 틸트 정규화 명령 (collective_tilt_norm) | ② 액추에이터 출력 (FCC→ENV) | FCC OFP → ENV (HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS) | 0(수직) ~ 1(수평) | 컴퓨팅: 250 Hz(예시) 계산: 100 Hz 전송: 100 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | 무차원 | 프로토콜 고정 |
| C-01 | 전역 위치 (위도/경도/고도) | ③ SIM PC 배경 표시용 (FCC→VIS) | FCC OFP → VIS (GLOBAL_POSITION_INT) | 위경도 전역, 고도 -500~6,000 m | 컴퓨팅: 200 Hz(예시, EKF2) 계산: 50 Hz(vehicle_global_position 발행) 전송: 10~30 Hz | int32 (degE7 / mm) | MAVLink v2 (UDP/TCP, EICD-02) Little-Endian (MAVLink 표준) | deg, m | [TBD-성능요구도] |
| C-02 | 자세 쿼터니언 (q0..q3) | ③ SIM PC 배경 표시용 (FCC→VIS) | FCC OFP → VIS (ATTITUDE_QUATERNION) | 단위쿼터니언 (‖q‖=1) | 컴퓨팅: 200~400 Hz(예시, EKF2) 계산: 200 Hz(vehicle_attitude 발행) 전송: 50~100 Hz | float32 ×4 | MAVLink v2 (UDP/TCP, EICD-02) Little-Endian (MAVLink 표준) | 무차원 | 프로토콜 고정 |
| C-03 | 대기속도 (IAS/TAS) | ③ SIM PC 배경 표시용 (FCC→VIS) | FCC OFP → VIS (VFR_HUD) | 0 ~ 60 m/s (예시) | 컴퓨팅: 100 Hz(예시) 계산: 100 Hz(airspeed_validated 발행) 전송: 10~20 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP/TCP, EICD-02) Little-Endian (MAVLink 표준) | m/s | [TBD-성능요구도] |
| C-04 | 방위각 (heading) | ③ SIM PC 배경 표시용 (FCC→VIS) | FCC OFP → VIS (VFR_HUD / GLOBAL_POSITION_INT) | 0 ~ 360 deg | 컴퓨팅: 50 Hz(예시, 파생값) 계산: 50 Hz 전송: 10~20 Hz | uint16, cdeg (0.01° 분해능) | MAVLink v2 (UDP/TCP, EICD-02) Little-Endian (MAVLink 표준) | deg | 프로토콜 고정 |
| C-05 | 풍향/풍속 (N/E 성분) | ③ SIM PC 배경 표시용 (FCC→VIS) | FCC OFP → VIS (WIND_COV) | ±30 m/s (예시) | 컴퓨팅: 10 Hz(예시, wind estimator) 계산: 10 Hz 전송: 1~5 Hz | float32 | MAVLink v2 (UDP/TCP, EICD-02) Little-Endian (MAVLink 표준) | m/s | [TBD-성능요구도] |
| C-06 | 틸트 상태 (재송출) | ③ SIM PC 배경 표시용 (FCC→VIS) | FCC OFP → VIS (HIL_TILT_STATE 재송출) | 0 ~ 100 deg (예시) | 컴퓨팅: A-09와 동일 계산: A-09와 동일(100 Hz) 전송: 20 Hz | float32 ×4 | MAVLink v2 (UDP/TCP, EICD-02) Little-Endian (MAVLink 표준) | deg | [TBD-기구사양] |
| D-01 | RC 채널 원시값 ×8 (chan1..8_raw) | ④ 조종기 입력 검증용 (RC/MAVLink→FCC) | 조종기(RC Tx/조이스틱) → FCC OFP (RC_CHANNELS) | 1000 ~ 2000 µs (PWM 등가값) | 컴퓨팅: 50 Hz(예시, RC 수신기 샘플링) 계산: 50 Hz(MAVLink 브리지) 전송: 10 Hz(예시, QGC 기본 스트림) | uint16 × 8채널 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | µs | [TBD-장비사양] |
| D-02 | RC 링크 품질 (RSSI) | ④ 조종기 입력 검증용 (RC/MAVLink→FCC) | 조종기 → FCC OFP (RC_CHANNELS.rssi) | 0 ~ 100 % (또는 0~255 raw) | 컴퓨팅: 50 Hz(예시) 계산: 50 Hz 전송: 10 Hz(예시) | uint8 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | % | [TBD-장비사양] |
| D-03 | 조이스틱 정규화 입력 (x, y, z, r) | ④ 조종기 입력 검증용 (RC/MAVLink→FCC) | GCS/조이스틱 → FCC OFP (MANUAL_CONTROL, 대안) | -1000 ~ 1000 | 컴퓨팅: 50 Hz(예시) 계산: 50 Hz 전송: 10~20 Hz(예시) | int16 × 4 | MAVLink v2 (UDP, EICD-01) Little-Endian (MAVLink 표준) | 무차원 | [TBD-장비사양] |

위 통합 목록의 각 신호는 3장(표준 메시지) 및 4장(커스텀 메시지)의 프레임 구조 안에서 어느 필드에 해당하는지 상세 정의되어 있다. 실제 개발 시에는 본 목록을 기준으로 ENV/VIS/조종기 담당팀과 신호별 범위·비트폭·주기를 최종 확정한 뒤, 3~4장의 필드 표를 개정한다.

# 3. 표준 MAVLink 메시지 정의

## 3.1 HIL_SENSOR (#107) — ENV → FCC

가상 IMU/기압/지자기 센서 데이터를 FCC EKF2에 주입한다.

| 필드 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| time_usec | uint64 | µs | 센서 샘플 타임스탬프 |
| xacc, yacc, zacc | float | m/s² | FRD 기체좌표계 가속도 |
| xgyro, ygyro, zgyro | float | rad/s | FRD 기체좌표계 각속도 |
| xmag, ymag, zmag | float | gauss | FRD 기체좌표계 지자기 |
| abs_pressure | float | hPa | 절대 기압 |
| diff_pressure | float | hPa | 차압(피토관, 대기속도 산출용) |
| pressure_alt | float | m | 기압고도 |
| temperature | float | °C | 센서 온도 |
| fields_updated | uint32 | bitmask | 이번 패킷에서 갱신된 필드 비트마스크 |
| id | uint8 | - | 센서 인스턴스 ID (다중 IMU 지원 시) |

## 3.2 HIL_GPS (#113) — ENV → FCC

| 필드 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| time_usec | uint64 | µs | 타임스탬프 |
| fix_type | uint8 | - | 0/1: no fix, 2: 2D, 3: 3D, 4~6: RTK 등 (SensorGps.FIX_TYPE_* 매핑) |
| lat, lon | int32 | degE7 | 위도/경도 ×1e7 |
| alt | int32 | mm | AMSL 고도 |
| eph, epv | uint16 | cm | 수평/수직 위치 정밀도 |
| vel | uint16 | cm/s | 지상속도(스칼라) |
| vn, ve, vd | int16 | cm/s | NED 속도 성분 |
| cog | uint16 | cdeg | 이동방향(Course Over Ground) ×100 |
| satellites_visible | uint8 | - | 가시 위성 수 |
| id | uint8 | - | GPS 인스턴스 ID |
| yaw | uint16 | cdeg | 듀얼안테나 헤딩(옵션), 0 = 미지원 |

## 3.3 HIL_STATE_QUATERNION (#115) — ENV → FCC (옵션/로깅용)

제어 루프에는 필수가 아니며, 진리값(ground truth) 로깅·검증 목적으로만 사용을 권장한다.

| 필드 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| time_usec | uint64 | µs | 타임스탬프 |
| attitude_quaternion[4] | float[4] | - | 자세 쿼터니언 (w,x,y,z) |
| rollspeed/pitchspeed/yawspeed | float | rad/s | 기체좌표계 각속도 |
| lat, lon, alt | int32 | degE7 / mm | 위치(WGS84) |
| vx, vy, vz | int16 | cm/s | NED 속도 |
| ind_airspeed, true_airspeed | uint16 | cm/s | 지시/진대기속도 |
| xacc, yacc, zacc | int16 | mG (1/1000 g) | 기체좌표계 가속도 |

## 3.4 HIL_ACTUATOR_CONTROLS (#93) — FCC → ENV

| 필드 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| time_usec | uint64 | µs | 타임스탬프 |
| flags | uint64 | bitmask | 제어모드 플래그(0: 기본) |
| controls[16] | float[16] | 정규화 [-1, 1] / NaN=disarm | 채널 0~3: 모터1~4 추력, 채널 4~7: 예비, 상세 채널맵은 4.3절 매핑표 참조 |
| mode | uint8 | - | MAV_MODE_FLAG 기반 armed 상태 등 |

※ 본 커스텀 기체는 모터 4식 + 틸트 서보 4식으로 구성되나, 틸트 명령은 정밀도 및 가독성을 위해 3.4절 채널을 재사용하지 않고 4.1절의 전용 커스텀 메시지(HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS)로 분리 정의한다 (기획 확정 사항).

## 3.5 텔레메트리 메시지 (FCC → VIS, EICD-02)

| 메시지 | 핵심 필드 | 단위 | 관련 uORB 소스 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLOBAL_POSITION_INT (#33) | lat, lon, alt, relative_alt, vx, vy, vz, hdg | degE7, mm, cm/s, cdeg | VehicleGlobalPosition, VehicleLocalPosition |
| LOCAL_POSITION_NED (#32) | x, y, z, vx, vy, vz | m, m/s | VehicleLocalPosition |
| ATTITUDE (#30) | roll, pitch, yaw, rollspeed, pitchspeed, yawspeed | rad, rad/s | VehicleAttitude(쿼터니언→오일러 변환), VehicleAngularVelocity |
| VFR_HUD (#74) | airspeed, groundspeed, heading, throttle, alt, climb | m/s, deg, %, m, m/s | AirspeedValidated, VehicleGlobalPosition, VehicleLocalPosition |
| WIND_COV (#231) | wind_x, wind_y, wind_z, var_horiz, var_vert | m/s | Wind |

# 4. 커스텀 메시지 정의 (신규)

MAVLink 표준셋에는 다중 틸트 서보의 각도/피드백을 표현하는 메시지가 없으므로, 본 프로젝트 전용 커스텀 메시지 2종을 신설한다. 메시지 ID는 사내 MAVLink dialect(XML) 확장 파일에 정의하며, 아래 ID는 초안 단계의 잠정값(TBD)이다. 배포 전 타 프로젝트/외부 GCS와의 ID 충돌 여부를 반드시 재확인한다.

## 4.1 HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS (ID: 52000, TBD) — FCC → ENV

FCC의 틸트 제어 모듈(tv_att_control)이 산출한 4개 서보 목표각 명령을 환경 시뮬레이터에 전달한다.

| 필드 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| time_usec | uint64 | µs | 타임스탬프 |
| tilt_fl | float | deg | 전좌(Front-Left) 서보 목표각 (0°=수직/멀티콥터, 90°=수평/고정익) |
| tilt_fr | float | deg | 전우(Front-Right) 서보 목표각 |
| tilt_rl | float | deg | 후좌(Rear-Left) 서보 목표각 |
| tilt_rr | float | deg | 후우(Rear-Right) 서보 목표각 |
| collective_tilt_norm | float | 정규화 [0,1] | 집단 틸트 정규값 (0=수직, 1=수평) — TiltrotorExtraControls 대응 |
| armed | uint8 | bool | 서보 구동 활성화 여부 |

근거(uORB 원본 필드) — msg/TiltAngleSetpoint.msg, msg/TiltrotorExtraControls.msg:

| uORB 메시지 | 필드 |
| --- | --- |
| TiltAngleSetpoint | tilt_fl, tilt_fr, tilt_rl, tilt_rr (deg) |
| TiltrotorExtraControls | collective_tilt_normalized_setpoint [0,1], collective_thrust_normalized_setpoint [0,1] |

## 4.2 HIL_TILT_STATE (ID: 52001, TBD) — ENV → FCC

환경 시뮬레이터가 서보 동특성 모델(응답지연, 속도제한, 전류/온도 모사)로 계산한 결과를 실제 Dynamixel 피드백과 동일한 형식으로 FCC에 되돌려준다. FCC 내부에서는 이 메시지를 수신하여 실기체와 동일하게 TiltStatus uORB 토픽으로 재발행하는 HIL 브리지 로직이 필요하다(§4.4 참조).

| 필드 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| time_usec | uint64 | µs | 타임스탬프 |
| angle[4] | float[4] | deg | 서보 실제 각도 (순서: FL, FR, RL, RR) |
| angular_velocity[4] | float[4] | deg/s | 서보 각속도 |
| current[4] | int16[4] | mA | 서보 구동 전류 |
| temperature[4] | float[4] | °C | 서보 온도 |
| voltage[4] | float[4] | V | 서보 입력 전압 |
| moving[4] | uint8[4] | bool | 서보 이동 중 여부 |
| comm_warn[4] | uint8[4] | bool | 통신 경고 플래그 |
| comm_critical[4] | uint8[4] | bool | 통신 심각 오류 플래그 |
| hardware_error_status[4] | int8[4] | bitmask | 하드웨어 오류 상태 (과열/과전류 등) |

근거(uORB 원본) — msg/TiltStatus.msg 필드를 1:1로 매핑함 (필드명·배열순서 동일하게 유지하여 FCC 내부 재발행 로직을 단순화):

| TiltStatus.msg 필드 | 타입 |
| --- | --- |
| goal_angle[4], angle[4], angular_velocity[4] | float32[4] |
| current[4] | int16[4] |
| voltage[4], temperature[4] | float32[4] |
| moving[4] | uint8[4] |
| packet_error_status[4], hardware_error_status[4] | uint8[4] / int8[4] |
| bus_watchdog[4] | int8[4] |
| comm_loss_count_warning[4], comm_loss_count_critical[4] | uint8[4] |
| comm_warn[4], comm_critical[4] | bool[4] |

## 4.3 HIL_ACTUATOR_CONTROLS 채널 매핑 (모터, 참고)

| controls[] 인덱스 | 매핑 대상 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 모터 1 (Front-Left) | ActuatorMotors.control[0] 대응 |
| 1 | 모터 2 (Front-Right) | ActuatorMotors.control[1] 대응 |
| 2 | 모터 3 (Rear-Left) | ActuatorMotors.control[2] 대응 |
| 3 | 모터 4 (Rear-Right) | ActuatorMotors.control[3] 대응 |
| 4~15 | 미사용(예비) | 향후 페이로드/추가 액추에이터 확장 여지 |

## 4.4 FCC 내부 처리 요구사항 (구현 가이드)

HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS 송신: tv_att_control이 발행하는 TiltAngleSetpoint/TiltrotorExtraControls uORB를 구독하여 HIL 모드일 때 동일 주기로 MAVLink 송신하는 브리지 로직을 simulator_mavlink 모듈에 추가.

HIL_TILT_STATE 수신: SimulatorMavlink::handle_message_hil_tilt_state()(신규)를 추가하여 수신 필드를 TiltStatus uORB로 발행 — 기존 handle_message_hil_gps()와 동일한 패턴 적용.

HIL 모드에서는 dynamixel_uart 실물 드라이버 퍼블리시를 비활성화하여 TiltStatus 토픽에 대한 발행자 중복(더블 퍼블리셔)을 방지할 것.

# 5. uORB ↔ MAVLink 필드 매핑 총괄표

## 5.1 채널 A/B (HILS 폐루프)

| MAVLink 메시지 | 방향 | 대응 uORB 토픽 |
| --- | --- | --- |
| HIL_SENSOR | ENV→FCC | SensorCombined (accelerometer_m_s2, gyro_rad), sensor_baro, sensor_mag (내부 드라이버 등가 주입) |
| HIL_GPS | ENV→FCC | SensorGps |
| HIL_ACTUATOR_CONTROLS | FCC→ENV | ActuatorMotors.control[0..3] |
| HIL_TILT_ACTUATOR_CONTROLS (신규) | FCC→ENV | TiltAngleSetpoint, TiltrotorExtraControls |
| HIL_TILT_STATE (신규) | ENV→FCC | TiltStatus |

## 5.2 채널 C (시각화 텔레메트리)

| MAVLink 메시지 | 대응 uORB 토픽 | 핵심 필드 |
| --- | --- | --- |
| GLOBAL_POSITION_INT | VehicleGlobalPosition | lat, lon, alt |
| LOCAL_POSITION_NED | VehicleLocalPosition | x, y, z, vx, vy, vz, heading |
| ATTITUDE / ATTITUDE_QUATERNION | VehicleAttitude | q[4] (w,x,y,z) |
| VFR_HUD | AirspeedValidated, VehicleLocalPosition | true_airspeed_m_s, heading, vz |
| WIND_COV | Wind | windspeed_north, windspeed_east |
| HIL_TILT_STATE (재송출) | TiltStatus | angle[4], angular_velocity[4] |
| BATTERY_STATUS (옵션) | BatteryStatus | voltage_v, remaining |
| DISTANCE_SENSOR (옵션) | DistanceSensor | current_distance |

# 6. 타이밍 및 성능 요구사항

| 항목 | 요구값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 채널 A→FCC 처리 지연 | ≤ 10 ms (수신~EKF2 반영) | EKF2 지연보상 한계 내 |
| 채널 B FCC→ENV 지연 | ≤ 10 ms | FDM 적분 스텝과 정합 필요 |
| 채널 A/B 왕복 지연(RTT) | ≤ 20 ms | EICD-01 3.1.4절과 동일 |
| 채널 C 갱신 지연(FCC→VIS) | ≤ 50 ms | 시각적 체감 지연 최소화 목적 |
| 지터(jitter) 허용치 | ≤ 5 ms (표준편차 기준) | 고정 주기 발행기(hrt) 사용 권장 |
| 패킷 유실 허용치 | 채널 A/B: 0% (재전송/보간 불가 가정), 채널 C: ≤1%(뷰어 보간으로 흡수) |  |

# 7. 오류 처리

| 오류 상황 | 검출 방법 | 처리 방안 |
| --- | --- | --- |
| HEARTBEAT 두절 | 1.5초 이상 미수신 | 5.3절(EICD) 페일세이프 절차 적용, 링크 상태를 UI에 경고 표시 |
| 체크섬 오류 | MAVLink CRC 불일치 | 해당 패킷 폐기, 시퀀스 갭 카운터 증가 |
| 시퀀스 갭 | seq 필드 불연속 | 유실률 통계에 반영, 임계치 초과 시 경고 로그 |
| HIL_TILT_STATE 필드 NaN | 필드값 검증 | 직전 유효값 유지(hold-last) 또는 comm_critical 플래그 설정 |
| 메시지 ID 충돌 | 사내 dialect 등록 대장 대조 | 배포 전 정적 검증(§4 TBD ID 확정 절차)으로 사전 예방 |

# 8. 연동 시퀀스 (개요)

① [초기화] FCC 부팅 → SYS_HITL=1 파라미터 로드 → MAVLink 링크 오픈(채널 A/B), 별도 인스턴스로 채널 C 오픈

② [연결수립] ENV/VIS ↔ FCC 간 HEARTBEAT 상호 교환, 버전/역량(capability) 확인

③ [HIL 모드 진입] ENV가 HIL_SENSOR/HIL_GPS/HIL_TILT_STATE 주기 송신 시작 → FCC EKF2 정렬(수 초 내)

④ [정상 운용] 채널 A/B 폐루프 지속(§6 타이밍 준수), 채널 C로 VIS에 상태 지속 송출

⑤ [시나리오 종료] Disarm → SYS_HITL=0 복귀 또는 링크 종료(FIN 절차 없음, MAVLink 특성상 타임아웃 기반 종료)

# 9. 부록 A — 관련 uORB 메시지 원본 필드 발췌

아래는 본 ICD의 근거가 된 저장소 내 msg/*.msg 정의에서 발췌한 핵심 필드이다(주석/일부 예약 필드 생략).

### A.1 VehicleGlobalPosition.msg

| 필드 | 타입 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| lat, lon | float64 | degrees |
| alt | float32 | meters (AMSL) |
| eph, epv | float32 | meters |
| terrain_alt | float32 | meters (WGS84) |

### A.2 VehicleLocalPosition.msg (발췌)

| 필드 | 타입 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| x, y, z | float32 | meters (NED) |
| vx, vy, vz | float32 | m/s (NED) |
| ax, ay, az | float32 | m/s² (NED) |
| heading | float32 | rad (-PI..PI) |
| dist_bottom | float32 | meters |

### A.3 VehicleAttitude.msg

| 필드 | 타입 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| q[4] | float32[4] | 쿼터니언 (w,x,y,z), Hamilton, FRD→NED |

### A.4 TiltStatus.msg (전체)

| 필드 | 타입 | 단위/비고 |
| --- | --- | --- |
| packet_error_status[4] | uint8[4] | 통신 패킷 오류 상태 |
| hardware_error_status[4] | uint8[4] | 하드웨어 오류 상태 |
| bus_watchdog[4] | int8[4] | 버스 워치독 |
| goal_angle[4] | float32[4] | 목표각 (deg) |
| realtime_tick[4] | uint16[4] | 서보 내부 틱 |
| moving[4] | uint8[4] | 이동 중 여부 |
| current[4] | int16[4] | 전류 (mA) |
| angular_velocity[4] | float32[4] | 각속도 (deg/s) |
| angle[4] | float32[4] | 실제 각도 (deg) |
| voltage[4] | float32[4] | 전압 (V) |
| temperature[4] | float32[4] | 온도 (°C) |
| comm_loss_count_warning[4] / _critical[4] | uint8[4] | 통신 유실 카운터 |
| comm_warn[4] / comm_critical[4] | bool[4] | 통신 상태 플래그 |